- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 孟津城区水源置换及城乡污水改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-410308-04-01-485510 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵玮 | 联系方式 | 139****6951 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区城区及小浪底镇等11个镇境内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 净水厂：东经112°27′33.616″，北纬34°49′41.106″ 输水管网：（起点）东经112°32′38.242″，北纬34°52′1.638″， （终点）东经112°31′2.783″，北纬34°52′29.381″； 城乡污水处理改扩建工程所在地坐标： 班沟村：东经112°23′17.231″，北纬34°49′59.828″ 南达宿村：东经112°21′23.136″，北纬34°49′27.172″ 雅沟村：东经112°22′21.304″，北纬34°50′25.760″ 东达宿村：东经112°23′17.231″，北纬34°49′59.828″ 北达宿村：东经112°21′15.334″，北纬34°50′1.222″ 小庙护村：东经112°21′51.563″，北纬34°51′46.838″ 王良村：东经112°26′54.335″，北纬34°52′27.781″ 桐乐村：东经112°27′47.868″，北纬34°52′27.971″ 马院村：东经112°29′15.351″，北纬34°52′47.680″ 张庄村：东经112°22′21.304″，北纬34°50′25.760″ 落驾沟村：东经112°27′38.946″，北纬34°51′46.965″ 赵岭村：东经112°28′45.147″，北纬34°52′40.772″ 上院村：东经112°16′13.373″，北纬34°52′50.721″ 会瀍村：东经112°19′13.669″，北纬34°51′54.697″ 闫庄村：东经112°18′19.635″，北纬34°52′38.744″ 小崔沟村：东经112°23′6.648″，北纬34°45′50.695″ 酒流凹村：东经112°20′38.333″，北纬34°48′30.094″ 英古村：东经112°20′45.980″，北纬34°47′45.503″ 杨沟村：东经112°20′52.662″，北纬34°46′43.108″ 拐坪村：东经112°23′55.816″，北纬34°46′52.086 半坡村：东经112°21′30.475″，北纬34°46′21.567″ 赵沟村：东经112°20′22.767″，北纬34°48′16.997″ 闫凹村：东经112°30′38.701″，北纬34°48′16.457″ 游王村：东经112°29′25.084″，北纬34°48′13.920″ 瓦店村：东经112°30′0.618″，北纬34°46′39.967″ 卦沟村：东经112°30′52.760″，北纬34°46′45.170″ 杨凹村：东经112°30′9.386″，北纬34°45′7.159″ 小良村：东经112°30′36.924″，北纬34°46′2.467″ 伯乐村：东经112°27′53.314″，北纬34°47′33.386″ 高沟村：东经112°26′1.884″，北纬34°45′48.950″ 石沟村：东经112°30′27.732″，北纬34°47′35.861″ 姚凹村：东经112°27′19.325″，北纬34°46′59.255″ 刘寨村：东经112°26′16.948″，北纬34°45′25.786″ 周寨村：东经112°25′40.912″，北纬34°45′1.796″ 前楼村：东经112°22′27.522″，北纬34°44′50.625″ 韩庄村：东经112°18′36.590″，北纬34°45′3.763″ 任屯村：东经112°20′26.745″，北纬34°44′55.956″ 庄沟村：东经112°20′48.066″，北纬34°45′14.616″ 下凹村：东经112°20′19.214″，北纬34°46′4.434″ 柏树沟村：东经112°19′50.864″，北纬34°46′41.966″ 杨树湾村：东经112°19′23.557″，北纬34°46′59.509″ 薄姬岭村：东经112°19′21.780″，北纬34°46′15.285″ 潘沟村：东经112°19′42.174″，北纬34°45′9.221″ 负图村：东经112°31′23.041″，北纬34°47′26.345″ 莫沟村：东经112°32′3.751″，北纬34°45′12.204″ 裴坡村：东经112°35′0.416″，北纬34°48′23.752″ 吕庙村：东经112°32′15.183″，北纬34°43′50.320″ 朱庄村：东经112°28′46.151″，北纬34°49′27.869″ 寨沟村：东经112°26′19.226″，北纬34°50′29.817″ 贾滹沱村：东经112°24′15.321″，北纬34°48′2.566″ 孙沟村：东经112°29′53.743″，北纬34°48′52.229″ 白坡村：东经112°34′1.476″，北纬34°53′28.551″ 送庄村：东经112°32′39.439″，北纬34°54′44.511″ 屋鸾村：东经112°36′40.992″，北纬34°48′35.485″ 老城村：东经112°39′12.012″，北纬34°48′31.426″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D461 自来水生产和供应 E4852 管道工程建筑 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应94 自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） 全部五十二、交通运输业、管道运输业 146城市（镇）管网及管廊建设 其他 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 40349 | 环保投资（万元） | 647 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.6 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》 （1）规划年限 2017年-2035年。其中近期2017年-2020年，远期2021年-2035年。 （2）规划范围 分为县域、规划区、中心城区三个空间层次。 县域：全部行政辖区范围，总面积758平方公里。 规划区：包括城关镇全部行政范围、白鹤镇大部分行政范围以及朝阳镇、会盟镇部分面积。北至孟津县域边界、西到白鹤镇域边界，南到白常路与连霍高速，东到国道208，总面积为229.8平方公里。 中心城区：范围为北至黄河大道北250米，东至S240济邓线（洛吉快速通道）、西至瀍河、南至瀍源公园，用地范围为28.32平方公里。 本项目第一水厂位于中心城区范围内。 （3）县城给水工程规划 县城保留并利用现状供水水源，同时利用小浪底南岸引水工程为水源，新建县城第三水厂供水；规划现状李家窑、寺河南水源供水规模为1.0万立方米/日，平庄水源由2.0万立方米/日扩建至3.0万立方米/日。 根据河南省人民政府《关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）：“一、同意取消郑州市登封市马庄水库，洛阳市后李庄地下水井群、五里堡地下水井群、孟津县平庄地下水井群、李窑—寺河南地下水井群……”。本项目第一水厂即现状水源为平庄水源，本次水源置换为孟津华阳引黄工程水源，规模扩建为3.0万立方米/日，符合给水工程规划。 （4）污水工程规划 乡镇污水工程规划：白鹤、麻屯分别与华阳产业集聚区、空港产业集聚区结合设置污水处理厂；其他镇分别建设污水处理厂，做到污水全部达标排放。污水的收集与排出应全部采用地下管道，或管道与暗渠排水相结合，营造城区、镇区良好的整体卫生环境。 本项目小浪底镇等11个镇域内的污水设施改扩建工程，为乡镇污水处理厂配套工程，具体为下辖57个村（社区）污水管网工程，全部采用地下管道的方式进行污水收集。符合污水工程规划。 2、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目中“第一水厂水源置换工程”属于鼓励类“二十二、城镇基础设施7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。其余工程不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 3、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 4、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）、《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本） 本项目各生产设备均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）范围内，本项目产品及设备均不涉及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本）相关内容。 5、“三线一单” 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。本项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津城区以及下辖的11个镇区，根据洛阳市“三线一单”生态环境分区管控体系划分情况，本项目涉及的生态单元有“重点管控单元、一般管控单元”，项目不在洛阳市生态保护红线区域范围内。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境局公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量一般，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）等文件中要求的一系列措施，通过治理区域环境质量正在逐步好转。 本项目第一水厂用地为水厂用地，位于洛阳市孟津区城关镇黄河路与永平路交叉口东，在现状第一水厂厂区内进行改扩建。城乡污水改扩建工程（污水管网工程）均位于现状村庄内，管网沿村道铺设，均为临时用地，施工完成后，恢复原貌，本项目的改扩建不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区，项目使用能源均为电能，由孟津县电网统一提供；项目第一水厂原水为黄河干流水，已取得取水许可；项目用地为建设用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区11个镇域，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目涉及孟津县城镇重点单元、孟津县一般管控单元、孟津县禁燃区、孟津县大气弱扩散区、洛阳空港产业集聚区、吉利区城镇重点单元等，具体村镇涉及生态单元情况见下表。 |  |  |  |

|  | 表1 与洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元名称; 涉及工程; 主要内容; 相符性分析; 是否符合. ZH41032220003（重点管控单元）; 孟津县城镇重点单元; 第一水厂工程，伯乐村、寨沟村城乡污水改扩建工程; 空间布局约束： 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 1.本项目第一水厂、城乡污水改扩建工程均不属于易产生恶臭气体的生产项目。 2.本项目第一水厂为自来水的生产和供应，伯乐村、寨沟村为城乡污水收集处理工程，均不属于禁止建设类项目。; 符合. 污染物排放管控：优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目第一水厂现有工程食堂油烟经油烟净化器处理后，通过屋顶烟道排放。. ZH41032230001（一般管控单元）; 孟津县一般管控单元; 班沟村、南达宿村、雅沟村、东达宿村、北达宿村、小庙护村、桐乐村、上院村、会瀍村、闫庄村、小崔沟村、酒流凹村、英古村、杨沟村、拐坪村、半坡村、赵沟村、韩庄村、任屯村、庄沟村、下凹村、柏树沟村、杨树湾村、薄姬岭村、潘沟村、杨庄村、朱庄村、寨沟村、贾滹沱村、孙沟村城乡污水改扩建工程; 空间布局约束：1、新建涉VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 1.本项目不涉及。 2.本项目城乡污水改扩建工程不涉及城镇污水处理厂。 3.本项目污水管网沿现状村道铺设，均不涉及疑似污染地块。; 符合. 污染物排放管控： 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重点重金属污染物废水进入生活污水处理厂。 3、涉重行业企业废水车间或车间处理设施排放口重金属污染物应达到污染物排放标准限值要求。强化餐饮油烟的治理和管控。; 1.本项目不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.本项目不产生含重点重金属污染物废水。 3.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控： 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目为城乡污水改扩建工程，管道工程在跨越河流施工时采用拉管施工，泥浆坑设置在河道范围外，施工废水严格管控，不排入河道。管道工程均进行防渗处理。; 符合. 资源开发效率要求： 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目不涉及。; 符合. ZH41032220004（重点管控单元）; 孟津县大气弱扩散区; 王良村、马院村、张庄村、落驾沟村、赵岭村、闫凹村、游王村、瓦店村、卦沟村、杨凹村、小良村、高沟村、石沟村、姚凹村、刘寨村、周寨村、负图村、莫沟村、裴坡村、吕庙村、天皇村、屋鸾村、老城村城乡污水改扩建工程，输水管网（西霞院村）; 污染物排放管控：重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目不涉及。; 符合. ZH41032220005（重点管控单元）; 孟津县禁燃区; 小崔沟村、任屯村、庄沟村城乡污水改扩建工程; 空间布局约束： 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 1.本项目不涉及。 2.本项目污水管网沿现状村道铺设，均不涉及疑似污染地块。; 符合. 污染物排放管控： 禁止销售、使用燃煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目不涉及。. ZH41032220002（重点管控单元）; 洛阳空港产业集聚区; 前楼村、半坡村城乡污水改扩建工程; 空间布局约束： 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含 重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控： 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物 排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物 排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目不涉及。. ZH41030620002（大气受体敏感区、水污染重点管控区）; 吉利区城镇重点单元; 白坡社区、送庄社区城乡污水改扩建工程; 空间布局约束： 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目及其他排放重金属污染物等的工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放（集中供热项目除外）。; 1.本项目为城乡污水改扩建工程，不属于易产生恶臭气体的生产项目。 2.本项目为城乡污水收集处理工程，不属于禁止建设类项目。; 符合. 污染物排放管控： 1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 2、强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目不涉及。. 由上表可知，本项目符合环境准入清单要求。 |
| --- | --- |

|  | 5、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）相符性分析 （1）洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案 本项目与洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案相符性分析见下表。 表2 洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 三; 主要任务. （一）; 持续推进产业结构优化调整. 2; 依法依规淘汰落后低效产能. （2）; 实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目为供水工程以及城乡污水改扩建工程，目前正在办理环保相关手续不属于“散乱污”企业。; 符合. （五）; 推进工业企业综合治理. 29; 建立重点行业工业企业全口径清单。2023年10月底前，全面排查重点行业企业原辅材料及能源利用、生产工艺及装备、污染治理技术、污染物排放、无组织排放治理、在线监控及清洁运输等现状情况，编制完善电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、耐火材料、砖瓦窑等重点行业企业全口径清单，为大气污染防治提供精准科学依据，提升工业企业精细化管理水平。; 本项目为供水工程以及城乡污水改扩建工程，不属于电力、钢铁、水泥、焦化、陶瓷、耐火材料、砖瓦窑等重点行业。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）中洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案相关要求。 （2）洛阳市2023年碧水保卫战实施方案 本项目与洛阳市2023年碧水保卫战实施方案相符性分析见下表。 表3 洛阳市2023年碧水保卫战实施方案相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 三; 主要任务. （七）; 统筹做好其他水生态环境保护工作. 21; 推动企业绿色转型发展，严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目第一水厂生活废水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入孟津区第一污水处理厂进行深度处理，软水制备产生的浓水、清水池清洗水与化粪池出水一同进入孟津区第一污水处理厂处置；滤池反冲洗水均回流至排水池，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）中洛阳市2023年碧水保卫战实施方案相关要求。 （3）洛阳市2023年净土保卫战实施方案 本项目与洛阳市2023年净土保卫战实施方案相符性分析见下表。 表4 洛阳市2023年净土保卫战实施方案相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 三; 主要任务. （一）; 加强土壤污染风险管控. 4; 全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动落实危险废物监管和利用处置能力改革。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进危险废物监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 净水厂产生的化验室废液暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位进行处置。; 符合. 7; 强化“一废一库一品一重”环境风险防控。以黄河流域为重点，开展全市危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。完善尾矿库管理机制，全面落实尾矿库分类分级管理要求，动态更新尾矿库基础信息台 账，对全市尾矿库清单进行动态管理。抓好汛期尾矿库环境风险隐患排查。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，开展危险废物申报登记，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。; 本项目产生的化验室废液暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位进行处置。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）中洛阳市2023年净土保卫战实施方案相关要求。 6、文物古迹 洛阳市大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。邙山陵墓群保护范围分为西段、中段、东段和夹河段。 本项目位于孟津区城区及小浪底镇、常袋镇等11个镇域，根据《孟津县重点文物分布图》，本项目城乡污水处理扩建工程涉及的麻屯镇庄沟村、前楼村，常袋镇半坡村、小崔沟村、拐坪村，朝阳镇高沟村、瓦店村、卦沟村、小良村、伯乐村、刘寨村、周寨村，送庄镇莫沟村，平乐镇吕庙村、会盟镇屋鸾村所在区域位于邙山陵墓群建设控制地带内，朝阳镇杨凹村、姚凹村位于邙山陵墓群（北魏陵区）保护范围，送庄镇裴坡村、平乐镇天皇村位于邙山陵墓群（东汉陵区）保护范围。 本项目城乡污水处理扩建工程污水管网均沿现状村道铺设，为浅层开挖（开挖深度不超过3m），对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。根据文物保护相关法律法规的要求，建议建设单位办理文物相关手续，具体意见以文物保护行政主管部门审批意见为准，本项目与洛阳市孟津区重点文物分布图关系见附图6。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 本项目建设内容包括孟津区第一水厂水源置换工程及输配水管网工程，智慧水务平台建设，以及城乡污水改扩建工程两个部分。 孟津区第一水厂水源置换工程，主要为针对孟津区第一水厂项目水源改变问题（由平庄地下水水源改为黄河地表水），对水厂原水处理工艺进行改造，主要新增配水混合井、絮凝沉淀池、V型滤池及反冲洗间、加药及变配电间、排水池、排泥池、浓缩池、脱水机房等建构筑物。 输配水管网工程包括铺设由孟津华阳引黄工程管网至现有平庄水源井连接站间输水管网，以及对孟津城区以及吉利区现有给水管网改造工程。 智慧水务平台建设，主要针对孟津城区现有供水工程搭建智慧水务平台。该平台系利用互联网、物联网、无线射频技术、网络工程等一系列先进技术，从整个水资源供应链着手，覆盖从水源地到供水水厂，从供水水厂到用户，全方位在线数据采集，方便及提高综合调度管理控制。 城乡污水改扩建工程主要为针对孟津区下辖的小浪底镇、横水镇等11各镇区内部分村镇污水管网及配套设施（检查井、入户井）进行改扩建，实现城乡污水的有效收集，以减少城乡污水对环境的影响。 洛阳市孟津区城乡供排水有限公司委托我公司编制了该项目的环境影响报告表（委托书见附件）。 孟津区城区水源置换及城乡污水改扩建项目包括五部分内容： ①孟津区第一水厂工程； ②孟津城区第一水厂水源输水管线工程； ③孟津城区及吉利区给水管网改造工程； ④智慧水务平台； ⑤小浪底镇等11个镇域内的污水管网改扩建工程。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），孟津区城区水源置换及城乡污水改扩建项目各部分涉及内容如下： 表5 工程内容与分类管理名录（2021年版）对应表 序号; 项目内容; 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 评价等级. 1; 孟津区第一水厂工程; 四十三、水的生产和供应业. 94; 自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）; /; 全部; /; 报告表. 2; 孟津城区第一水厂水源输水管线工程; 五十二、交通运输业、管道运输业. 146; 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）; /; 新建涉及环境敏感区的; 其他; 登记表. 3; 孟津城区及吉利区给水管网改造工程; 无需开展环境影响评价. 4; 智慧水务平台建设; /; /; /; /; /; 无需开展环境影响评价. 5; 小浪底镇等11个镇域内的污水管网改扩建工程; 五十二、交通运输业、管道运输业. 146; 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）; /; 新建涉及环境敏感区的; 其他; 登记表. 由上表可知，孟津区城区水源置换及城乡污水改扩建项目中，孟津城区及吉利区给水管网改造工程、智慧水务平台建设无需编制环境影响评价报告，孟津区第一水厂工程需编制报告表，孟津城区第一水厂输水管线工程以及小浪底镇等11个镇域内的污水管网改扩建工程需填报登记表，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第四条，“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”，故孟津区城区水源置换及城乡污水改扩建项目项目编制环境影响评价报告表。 本次评价对象包括孟津区第一水厂净水厂改扩建建构筑物（供水规模3万m3/d），输水管网工程，以及小浪底镇等11个镇域的57个村（社区）城乡污水改扩建工程（因部分村污水改扩建工程尚未完成设计，本次评价仅包含57个村的330.925km污水管网及配套设施，剩余工程待设计完成后另行评价）。 根据《洛阳市生态环境局关于进一步优化环评与排污许可审批服务产业发展的通知》（洛市环[2022]36号），本项目属于附件1 洛阳市建设项目环评告知承诺制审批正面清单（2022年版）“42 四十三、水的生产和供应业 自来水生产和供应 461全省（不涉及环境敏感区）”，为环评承诺制审批范围。 项目净水厂位于孟津区黄河大道与永平路交叉口东100米北侧，总占地面积18000m2。根据现场勘查，净水厂南临黄河大道，北侧、西侧及东侧均为绿地；距离县城居民区最近距离为52m。本项目具体地理位置见附图1，厂址周边环境概况见附图2。 本项目输水管道自孟津华阳引黄工程管网会小线与洛吉快速路交汇处沿会小线向西铺设至平庄村东南角村道后，沿村道铺设至原输水管网连接站。项目输水管道布置位置见附图1，周边环境概况见附图2。 本项目城乡污水改扩建工程涉及孟津区下辖的小浪底镇、横水镇等11各镇区57个村（社区），管线沿现状村道铺设。项目城乡污水改扩建工程位置见附图1，周边环境概况见附图2。 1、主要工程内容 本项目的建设内容主要是规模3万m3/d净水厂、水源输水管线工程及城乡污水改扩建工程。 ①净水厂、水源输水管线 本项目净水厂因水源改变（由地下水变为地表水），对原水处理工艺进行改造，在原厂址内进行改建，不新增占地（占地面积18000m2），主体工程包括配水混合井、絮凝沉淀池、V型滤池及反冲洗间、加药及变配电间、排水池、排泥池、浓缩池、污泥脱水机房、清水池、送水泵房、加氯间等。各建构筑物土建设计规模均为3万m3/d，设备按3万m3/d进行配置。厂区平面布置见附图3。 本项目净水厂输水管网由孟津华阳引黄工程管网会小线与洛吉快速路交汇处沿会小线向西铺设至平庄村南侧后，由沿村道铺设至原输水管网连接站，利用原有输水管线输送至净水厂，采用双管敷设。输水管线示意图见附图2。 本项目净水厂主要工程内容见下表。 表6 净水厂工程主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 稳压井; 1座，4×4m，地下钢砼; /. 配水混合井; 1座，10.9m×2.7×4.8m，地下钢砼; /. 絮凝沉淀池; 2座，255m2，半地下钢砼; /. V型滤池及反冲洗间; 1座，504m2，半地下钢砼+框架结构; /. 清水池; 2座，2000m3，半地下钢砼; 依托原有. 送水泵房及变配电间; 1座，440m2，框架结构; 利用原有改建. 加氯加药间; 1座，153m2，框架结构; 利用原有改建. 应急加炭间; 1座，32m2，框架结构; /. 排泥水处理; 排水池; 1座，5.6m×5.6m×3.5m，半地下钢砼; /. 排泥池; 1座，5.6m×5.6m×3.5m，半地下钢砼; /. 浓缩池; 1座，Φ×H=8.0m×6.2m，半地下钢砼; /. 脱水机房; 1座，18m×8m，框架结构; /. 辅助工程; 办公楼; 1440m2; 依托原有. 校表间、车库、化验室、仓库等; 2426m2; 依托原有. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托原有. 排水; 采用雨污分流制，雨水经雨水排放管收集后外排，污水经收集后排入孟津区第一污水处理厂处置。; 依托原有. 供电; 接自孟津电网; 依托原有. 环保工程; 生活污水; 污水收集管+化粪池10m3; 依托原有. 工艺废水; 加氯间软水制备装置产生的浓盐水、清水池清洗废水与化粪池出水一同进入孟津区第一污水处理厂处置； 沉淀池排泥水经浓缩池、脱水间进行泥水分离，浓缩池上清液、脱水间滤液及滤池反冲洗水等工艺水均回流至排水池后参与原水处理，不外排。; /. 噪声; 隔声、减振; /. 生活垃圾、废树脂; 垃圾桶收集; 依托原有. 废电极; 厂家回收; /. 化验室废液; 危废暂存间; /. 输水管道; DN600，5760m，球墨铸铁管; 新建. DN600，22000m，球墨铸铁管; 利用现有. 任庄提升泵站; 1座提升泵房，2座2000m3蓄水池; 利用现有. 水泉提升泵站; 1座提升泵房，2座2000m3蓄水池; 利用现有. ②城乡污水改扩建工程 城乡污水改扩建工程主要建设内容包括污水收集管网、检查井、入户井。主要对小浪底镇、横水镇、会盟镇等11个镇域内57个村（社区）居民的生活污水进行收集处置。污水管线布置示意图见附图3。 本次工程污水收集管网涉及小浪底镇、横水镇、会盟镇等11个镇域，管网长度共计330.925km，设置检查井11704个，入户井19386个。本次工程污水管道铺设坡度为0.2%~6.0%之间，支管管径DN200mm，主管管径DN300mm，材质为HDPE双壁波纹管，管材等级为SN8级，环刚度不小于8KN/m2，管道连接口为弹性密封橡胶圈柔性接口；部分管段需要穿越现状道路，不便采用大开挖的施工方式，拟采用顶管施工或拉管施工，该处管道采用钢筋混凝土管或HDPE实壁管。检查井型号为Ф630*300、Ф630*400、Ф630*500，以及Ф1000、Ф1250砖砌检查井。入户井型号为Ф450，接入每户排水管。本次工程不包含各村（社区）污水处理站以及化粪池。 城乡污水改扩建工程工程量见下表。 表7 城乡污水改扩建工程工程量一览表 项目; 工程量; 备注. DN200HDPE双壁波纹管; 101402m; 管沟开挖施工. DN300HDPE双壁波纹管; 214729m; 管沟开挖施工. DN400HDPE双壁波纹管; 5824m; 管沟开挖施工. DN300HDPE实壁管; 674m; 7处拉管施工. DN100HDPE实壁压力管; 1920m; 3处拉管施工. DN700二级钢筋混凝土管; 150m; 7处顶管施工. 检查井; 11704; 检查井型号为Ф630，Ф1000，Ф1250. 入户井; 19386; 入户井型号Ф450. 拆除C25混凝土路面; 50279m3; 厚度20cm. 拆除混凝土结构层; 1738m2; 25cmC25混凝土+20cm水泥稳定碎石+40cm料姜石垫层. 拆除沥青路面; 1787m2; 5cm厚度AC-16中粒式沥青混凝土. 拆除砖铺路面; 1637m2; /. 恢复C25混凝土路面; 50475.44m3; 厚度20cm，拆除砖铺路面恢复为12cm厚度混凝土路面. 恢复混凝土结构层; 1738m2; 25cmC25混凝土+20cm水泥稳定碎石+40cm级配沙砾垫层. 恢复沥青路面; 1738m2; 5cm厚度AC-16中粒式沥青混凝土. 回填土方; 48m3; 白鹤镇赵岭村管线经过窑洞回填土方. 各村（社区）污水管网明细见下表。 表8 各村（社区）污水管网主要工程内容一览表 序号; 村（社区）; 人数; 排水量t/d; 管径及长度; 检查井（座）; 入户井(座); 排水去向（不在本次工程范围内）. 1; 小浪底镇; 班沟村; 726; 60t; DN200 848m DN300 2141m; 95(Ф630*300); 181; 1座10t化粪池 1座20t化粪池 接现状污水处理站. 2; 南达宿村; 2310; 173; DN200 3211m DN300 6538m; 356(Ф 630*300; 570; 2座10t化粪池 1座20t化粪池 2座50t化粪池 接现状污水处理站. 3; 雅沟村; 1200; 80; DN200 1665m DN300 3451m; 174(Ф630*300; 330; 2座10t化粪池 1座20t化粪池 1座50t化粪池 接现状污水处理站. 4; 东达宿村; 1078; 80; DN200 1728m DN300 3529m; 187(Ф630*300; 327; 5座10t化粪池 2座20t化粪池 1座40t化粪池. 5; 北达宿村; 1334; 100; DN200 1455m DN300 4379m; 196(Ф630*300; 305; 1座10t化粪池 1座100t化粪池. 6; 小庙护村; 500; 40; DN200 419m DN300 1487m; 63(Ф630*300; 120; 1座50t化粪池. 7; 白鹤镇; 王良村; 700; 58; DN200 901m DN300 2537m DN700 12m（二级钢筋混凝土管）; 103(Ф630*300） 2(Ф1250砖砌检查井）; 184; 1座10t化粪池 4座20t化粪池 1座30t化粪池 1座50t化粪池. 8; 桐乐村; 1583; 100; DN200 1522m DN300 4476m; 209(Ф630*300）; 478; 4座10t化粪池 3座20t化粪池 2座50t化粪池. 9; 马院村; 580; 40; DN200 529m DN300 2342m DN700 14m（二级钢筋混凝土管）; 77(Ф630*300） 2(Ф1250砖砌检查井）; 138; 1座20t化粪池 1座50t化粪池. 10; 张庄村; 560; 40; DN200 746m DN300 1796m; 83(Ф630*300）; 141; 5座20t化粪池 1座30t化粪池 1座50t化粪池. 11; 落驾沟村; 650; 50; DN200 1294m DN300 1569m; 108(Ф630*300）; 162; 1座40t化粪池 2座50t化粪池. 12; 赵岭村; 850; 60; DN200 939m DN300 3679m DN700 10m（二级钢筋混凝土管）; 143(Ф630*300） 3(Ф1000砖砌检查井） 2(Ф1000混凝土检查井） 2(Ф1250砖砌检查井）; 220; 2座20t化粪池 1座30t化粪池 1座50t化粪池. 13; 横水镇; 上院村; 1803; 220; DN200 5296m DN300 8610m DN400 259m DN700 10m（二级钢筋混凝土管）; 439(Ф630*300) 11(Ф630*400); 938; 3座30t化粪池 1座50t化粪池 1座100t化粪池 接污水处理站. 14; 会瀍村; 2876; 180; DN200 3749m DN300 8453m DN400 641m; 397(Ф630*300) 20(Ф630*400) 2(Ф1000混凝土检查井); 695; 3座10t化粪池 3座20t化粪池 2座30t化粪池 1座50t化粪池 接污水处理站. 15; 闫庄村; 1080; 80; DN200 1279m DN300 3893m; 175(Ф630*300）; 270; 3座20t化粪池 3座30t化粪池 1座50t化粪池. 16; 常袋镇; 小崔沟村; 1130; 90; DN200 1366m DN300 3617m; 176(Ф630*300）; 283; 1座10t化粪池 1座30t化粪池 2座50t化粪池. 17; 酒流凹村; 813; 60; DN200 1328m DN300 2381m; 153(Ф630*300）; 196; 2座10t化粪池 1座20t化粪池 3座30t化粪池. 18; 英古村; 700; 57; DN200 990m DN300 2973m; 130(Ф630*300） 6(Ф1250砖砌检查井）; 185; 1座20t化粪池 2座30t化粪池 1座50t化粪池. 19; 杨沟村; 1500; 110; DN200 880m DN300 2115m; 101(Ф630*300）; 390; 1座20t化粪池 2座30t化粪池 1座50t化粪池. 20; 拐坪村; 1543; 110; DN200 2462m DN300 4277m; 233(Ф630*300）; 543; 1座10t化粪池 3座20t化粪池 2座30t化粪池 3座50t化粪池. 21; 半坡村; 1900; 150; DN200 3443m DN300 6582m DN400 768m; 317(Ф630*300） 9(Ф630*400; 700; 接污市政污水管网. 22; 赵沟村; 56; 4; DN200 48m DN300 140m; 6(Ф630*300); 14; 1座10t化粪池. 23; 朝阳镇; 闫凹村; 2828; 110; DN200 2963m DN300 7489m DN400 173m DN300 42m（HDPE实壁排水管）; 342(Ф630*300） 9(Ф630*400）; 508; 1座20t化粪池 1座30t化粪池 接污水处理站. 24; 游王村; 3771; 300; DN200 3684m DN300 9854m DN400 735m; 474(Ф630*300） 29(Ф630*400）; 954; 1座10t化粪池 1座40t化粪池 1座50t化粪池 接污水处理站. 25; 瓦店村; 1210; 90; DN200 2070m DN300 3800m; 189(Ф630*300）; 309; 2座20t化粪池 3座30t化粪池. 26; 卦沟村; 800; 65; DN200 790m DN300 2026m; 104(Ф630*300）; 172; 1座20t化粪池 1座50t化粪池. 27; 杨凹村; 1470; 120; DN200 2034m DN300 6165m DN300 16m（HDPE实壁排水管）; 260(Ф630*300）; 390; 1座20t化粪池 1座30t化粪池 接污水处理站. 28; 小良村; 1387; 100; DN200 2370m DN300 4399m; 207(Ф630*300）; 386; 1座10t化粪池 接污水处理站. 29; 伯乐村; 1975; 150; DN200 2464m DN300 4280m DN700 20m（二级钢筋混凝土管）; 190(Ф630*300） 1（1250砖砌检查井）; 490; 接市政污水管网. 30; 高沟村; 1032; 80; DN200 1622m DN300 4548m; 207(Ф630*300） 2(Ф1000砖砌检查井）; 222; 2座20t化粪池 1座30t化粪池 1座40t化粪池 1座50t化粪池 1座100t化粪池. 31; 石沟; 876; 94.6; DN200 1298m DN300 3806m; 171(Ф630*300）; 217; 1座20t化粪池 1座30t化粪池 2座40t化粪池. 32; 姚凹; 2430; 170; DN200 1655m DN300 6782m DN700 31m（二级钢筋混凝土管）; 419(Ф630*300） 2(Ф1250砖砌检查井）; 537; 接市政污水管网. 33; 刘寨村; 992; 80; DN200 1834m DN300 2401m; 156(Ф630*300）; 220; 1座20t化粪池 1座30t化粪池 1座40t化粪池 1座50t化粪池. 34; 周寨村; 1520; 120; DN200 1955m DN300 2726m; 237(Ф630*300）; 326; 1座40t化粪池 2座50t化粪池. 35; 麻屯镇; 前楼村; 1035; 80; DN200 1329m DN300 1983m DN400 337m DN500 531m; 99(Ф630*300） 11(Ф630*400） 15(Ф630*500）; 230; 接市政污水管网. 36; 韩庄村; 1400; 100; DN200 2450m DN300 3215m DN400 601m; 186(Ф630*300） 16(Ф630*400） 3（1000砖砌检查井）; 320; 4座10t化粪池 2座20t化粪池 接污水处理站. 37; 任屯村; 3025; 210; DN200 4905m DN300 4696m DN300 526m（HDPE实壁管） DN100 450m（HDPE实壁管，1.25MPa压力管）; 362(Ф630*300） 36(Ф1000砖砌检查井）; 792; 5座10t化粪池 1座20t化粪池 1座30t化粪池 4座50t化粪池 接污水处理站. 38; 庄沟村; 1175; 90; DN200 1562m DN300 4004m DN300 23m（HDPE实壁管）; 194(Ф630*300）; 245; 1座50t化粪池 接污水处理站. 39; 下凹村; 1500; 100; DN200 3255m DN300 4835m; 312(Ф630*300）; 370; 1座10t化粪池 10座20t化粪池. 40; 柏树沟村; 1280; 100; DN200 2401m DN300 3471m; 206(Ф630*300）; 310; 2座10t化粪池 3座20t化粪池 2座50t化粪池. 41; 杨树湾村; 870; 70; DN200 1026m DN300 2720m; 115(Ф630*300）; 263; 1座10t化粪池 1座20t化粪池 接污水处理站. 42; 薄姬岭村; 1710; 140; DN200 2658m DN300 4638m DN400 635m; 230(Ф630*300） 23(Ф630*400） 3(Ф1000砖砌检查井） 4(Ф1000混凝土检查井）; 420; 2座10t化粪池 2座20t化粪池 1座50t化粪池 接污水处理站. 43; 潘沟村; 1225; 100; DN200 1676m DN300 3116m; 164(Ф630*300）; 250; 3座20t化粪池 接污水处理站. 44; 送庄镇; 负图村; 1330; 100; DN200 2648m DN300 4260m; 216(Ф630*300）; 385; 2座30t化粪池 1座50t化粪池 接污水处理站. 45; 莫沟村; 1100; 90; DN200 1726m DN300 3926m; 167(Ф630*300） 3(Ф1000砖砌检查井） 1(Ф1000混凝土检查井）; 260; 接污水处理站. 46; 裴坡; 2150; 120; DN200 2376m DN300 7042m DN100 560m（HDPE实壁压力管）; 291(Ф630*300）; 612; 2座50t化粪池 接污水处理站. 47; 平乐镇; 吕庙村; 1760; 120; DN200 1493m DN300 4969m DN400 453m; 174(Ф630*300） 15(Ф630*400）; 563; 接市政污水管网. 48; 天皇村; 160; 10; DN200 320m DN300 605m; 30(Ф630*300）; 42; 1座50t化粪池. 49; 城关镇; 杨庄村; 800; 60; DN200 991m DN300 2688m; 118(Ф630*300） 1(Ф1250砖砌检查井）; 280; 2座10t化粪池 1座100t化粪池. 50; 朱庄村; 950; 75; DN200 607m DN300 3134m; 105(Ф630*300） 3（1000砖砌检查井）; 239; 1座20t化粪池 1座30t化粪池 1座50t化粪池. 51; 寨沟村; 1300; 100; DN200 1429m DN300 2766m DN400 691m DN300 34m（HDPE实壁管） DN400 7m（HDPE实壁管）; 151(Ф630*300） 28(Ф630*400） 3(Ф1000砖砌检查井） 1(Ф1000混凝土检查井）; 280; 1座10t化粪池 1座20t化粪池 1座50t化粪池 接污水处理站. 52; 贾滹沱村; 1762; 140; DN200 2901m DN300 5522m DN300 26m（HDPE实壁管）; 307(Ф630*300）; 429; 4座10t化粪池 5座20t化粪池 2座30t化粪池 1座50t化粪池 接污水处理站. 53; 孙沟村; 600; 50; DN200 614m DN300 2159m; 93(Ф630*300）; 170; 1座10t化粪池 3座20t化粪池 2座50t化粪池. 54; 西霞院街道; 白坡社区; 700; 50; DN200 1302m DN300 2306m DN700 53m（钢筋混凝土管）; 119(Ф630*300） 1(Ф1250砖砌检查井）; 196; 接市政污水管网. 55; 送庄社区; 1200; 90; DN200 2896m DN300 3423m; 237(Ф630*300）; 300; 接市政污水管网. 56; 会盟; 屋栾村; 760; 60; DN200 1182m DN300 3572m DN400 639m DN100 910m（HDPE实壁压力管）; 134(Ф630*300） 13(Ф630*400）; 250; 接污水处理站. 57; 老城村; 296; 20; DN200 355m DN300 478m; 36(Ф630*300）; 79; 接市政污水管网. 2、生产规模及产品方案 本项目净水厂扩建完成后供水量为3万m3/d，供水日变化系数1.2，时变化系数1.5。 本次城乡污水改扩建工程涉及孟津区下辖的11个镇域内57个村（社区），共铺设管网长度约330.925km，设置检查井11704个，入户井19386个。 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目净水厂具体原辅材料及能源消耗见下表。 表9 项目原辅材料用量表 单位：t/a 序号; 名称; 年用量; 备注. 改扩建前; 改扩建后; 变化量. 1; 聚合氯化铝(PAC); /; 780; +780; 混凝剂，液体，氧化铝>10%，最大储存量15t. 2; 液氯; 7.3; /; -7.3; 消毒方式更改. 3; 食盐; /; 90; +90; 制备消毒剂，最大储存量2.5t. 4; 漂白粉; /; 0.05; +0.05; 清洗清水池使用，不在厂区内储存，使用时外购成品. 5; 聚丙烯酰胺（PAM）; /; 3; +3; 絮凝剂、助凝剂，最大储存量60kg. 6; 粉末活性炭; /; 10.95; +10.95; 用于原水水质不稳定时应急投加，最大储存量2.1t. 7; 电; 219万kW·h; 572万kW·h; +353万kW·h; 市政供电. 注：次氯酸钠采用次氯酸钠发生器电解食盐的方式制备投加，仅储存原材料食盐。前加氯用量2.0mg/L，投加点2个，设在进水总管；后加氯投加量1.0mg/L，投加点2个，设在清水池进口。 设计粉末活性炭最大投加量为15mg/L，平均投加量10mg/L，具体投加量需根据原水来水情况而定。 本项目使用的主要原料理化性质如下： （1）聚合氯化铝（Polyaluminium Chloride） 简称PAC。通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等，它是介于AlCl3 和Al(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸咐性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。本项目PAC投放由混合搅拌器投入，作为混凝沉淀的前提。 （2）食盐：主要成分是氯化钠，比重为2.165，熔点801℃，沸点1442℃，密度2.165g/m3，味咸，含杂质时易潮解；溶于水或甘油，水溶液中性并且导电。电解氯化钠溶液可得到次氯酸钠。本项目采用电解食盐水制备次氯酸钠进行消毒。 （3）漂白粉：是氢氧化钙、氯化钙、次氯酸钙的混合物，主要成分是次氯酸钙，为白色粉末或颗粒，具有类似氯气的臭味。溶解于水，遇空气中的二氧化碳可游离出次氯酸，遇稀盐酸则产生氯气。可用作棉、麻、纸浆、丝纤维织物的漂白，饮用水、游泳池水等的杀菌和消毒，乙炔的净化等。 （4）聚丙烯酰胺（PAM）是絮凝剂中的一种，为水溶性的高分子聚合物。外观为白色颗粒，无臭、无毒、无腐蚀性，温度超过120℃时易分解。由于其分子链中含有一定数量的极性基团，它能通过吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物，故可加速悬浮液中粒子的沉降，有非常明显的加快溶液澄清，促进过滤等效果。本项目PAM投放在污泥浓缩池，用于污泥浓缩。 4、主要生产设备 本项目净水厂新增工艺主要为进水稳压、混合、反应沉淀、过滤及泥水处理等。主要生产设备见下表。 表10 主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 改扩建前; 改扩建后; 本次新增（台/套）. 位置; 规格参数; 数量（台/套）; 位置; 规格参数; 数量（台/套）. 1; 进水; 稳压闸门; /; /; /; 进水口; DN500; 2; +2. 2; 粉末活性炭投加系统; /; /; /; 应急加炭间; 投加能力45kg/h; 2（1用1备）; +2. 3; 混合; 混合搅拌器; /; /; /; 配水混合井; N=7.5kW; 2; +2. 4; 反应沉淀; 网格絮凝池; /; /; /; 絮凝沉淀池; 不锈钢成品; 2; +2. 5; 平流沉淀池; /; /; /; Q=671.8m3/h; 2; +2. 6; 过滤; 滤板; /; /; /; V型滤池; 975×1140mm; 96; +96. 7; 滤头; /; /; /; DN20，ABS材质; 6048; +6048. 8; 滤料; /; /; /; d=0.80~1.20mm，K≤1.3; 138m2; +138m2. 9; 承托层; /; /; /; d=2~4mm; 12m2; +12m2. 10; 反冲洗; 反冲洗水泵; /; /; /; 反冲洗间; Q=310m3/h，H=10m，N=15kW; 3（2用1备）; +3. 11; 罗茨鼓风机; /; /; /; Q=26.48m³/min，P=39kPa，N=30kW; 2（1用1备）; +2. 12; 送水; 水泵（高压区）; 送水泵房; Q=125m3/h，H=53m; 3（2用1备）; 送水泵房; Q=810m3/h，H=59m，变频; 4; +4. 13; 水泵（低压区）; Q=125m3/h，H=53m; 2（1用1备）; Q=470m3/h，H=53m; 1; +1. 14; 加药; 隔膜计量泵; /; /; /; Q=0~165L/h，N=0.25kW; 2（1用1备）; +2. 15; 立式PAC原料罐; /; /; /; V=10m，φ2300; 2; +2. 16; PAM投料装置; /; /; /; Q=500L/h，12kg/h，N=1.8kW; 1; +1. 17; 螺杆计量泵; /; /; /; Q=1000L/h，H=0.4MPa，N=1.1kW; 2; +2. 18; 全自动型后稀释装置; /; /; /; /; 2（1用1备）; +2. 19; 加氯; 次氯酸钠发生器; /; /; /; m=5kg/h，N=30kW; 2（1用1备）; +2. 20; 盐水泵; /; /; /; Q=24L/h，H=15m; 2（1用1备）; +2. 21; 储罐; /; /; /; 5m3，食用级PE; 1; +1. 22; 溶盐软水设备; /; /; /; m=0.5t/h，N=0.37kW; 1; +1. 23; 投加泵; /; /; /; Q=170L/h，H=50m，N=0.55kW; 2（1用1备）; +2. 24; 溶盐罐; /; /; /; 100L，食品级PE; 1; +1. 25; 液氯储罐; V=20m3，Φ2750mm×3750mm; 2; /; /; /; -2. 26; 加药泵; Q=30m3/h，H=20m，P=5.5kW; 2; /; /; /; -2. 27; 泥水处理; 清水提升泵; /; /; /; 排水池; Q=120m3/h，H=12m，P=11kW; 2（1用1备）; +2. 28; 高速潜水搅拌器; /; /; /; N=3kW; 1; +1. 29; 提升泵; /; /; /; 排泥池; Q=10m3/h，H=12m，P=2.2kW; 2; +2. 30; 高速潜水搅拌器; /; /; /; N=3kW; 1; +1. 31; 刮泥机; /; /; /; 浓缩池; Φ=8m，N=0.55kW; 1; +1. 32; 叠螺脱水机; /; /; /; 污泥脱水机房; P=2.1kW; 2（1用1备）; +2. 33; 进泥螺杆泵; /; /; /; Q=3m3/h，H=0.2MPa，P=2.2kW; 2; +2. 34; 单螺杆投药泵; /; /; /; Q=1m3/h，P=1.1kW; 2; +2. 35; 水平螺旋输送机; /; /; /; Φ=260mm，L=6.5m，P=2.2kW; 1; +1. 36; 倾斜螺旋输送机; /; /; /; Φ=260mm，L=17.5m，P=2.2kW; 2; +2. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 5、与原有工程构筑物依托关系 本项目净水厂与原有工程构筑物的依托关系见下表。 表11 与原有工程构筑物依托关系汇总表 名称; 本项目; 原有工程; 备注. 应急加炭间; 3万m3/d; /; 新建. 配水混合井; 3万m3/d; /; 新建. 絮凝沉淀池; 网格絮凝池; 3万m3/d; /; 新建. 平流沉淀池; 3万m3/d; /. V型滤池及反冲洗间; V型滤池; 3万m3/d; /; 新建. 反冲洗间; 3万m3/d; /; 新建. 清水池; 3万m3/d; 2万m3/d; 依托原有，经核算可满足本项目需求. 送水泵房; 3万m3/d; 2万m3/d; 土建依托原有，新增设备. 加氯加药间; 3万m3/d; 2万m3/d; 土建依托原有，更换设备. 排泥水处理; 排水池; 3万m3/d; /; 新建. 排泥池; 3万m3/d; /; 新建. 浓缩池; 3万m3/d; /; 新建. 脱水机房; 3万m3/d; /; 新建. 6、净水厂工程供水规模的确定 本项目供水范围为孟津城区。孟津县城区需水规模采用三种方法进行计算，一是根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中规定的城市单位人口综合用水量计算；二是 根据该《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中规定的城市单位建设用地综合用水量计算；三是根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）中的方法计算。 （1）需水量预测 ①根据城市单位人口综合用水量计算 根据《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》城市发展目标，确定2035年孟津中心城区规划人口规模达到21万人。 根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）规定，河南省小城市 单位人口综合用水量定额为0.3～0.6万m3 /万人·d。根据孟津县城近四年的用水统计资料，确定孟津县城区2035年采用定额为0.55万m3/（万人·d）。根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）日变化系数采用1.4。则，孟津城区日需水量为11.55万m3/d。 ②根据城市单位建设用地综合用水量计算 根据《孟津县城总体规划（2017-2035）》，确定孟津县城区2035年规划城市建设用地规模为20.94平方公里。 根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）规定，河南省小城市单位建设用地综合用水量定额为0.3～0.6 万m3/万人·d。根据孟津城区近四年 的用水统计资料，确定孟津城区2035年采用定额为0.55万m3 /（km2·d）。根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）日变化系数采用1.4。则，孟津城区日需水量为11.55万m3/d。 ③ 根据《室外给水设计规范》中的方法计算 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），设计供水量由下列各项组成：综合生活用水、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、管网漏损水量、未预见用水、消防用水。水厂设计规模为消防用水之外所有用水的最高日水量之和。 综合生活用水量 根据《室外给水设计规范》，孟津区属二区中、小城市，则最高日综合生活用水量指标应取150~240L/人·d。本项目取200L/人·d，供水普及率均为100%。 故2035年综合生活用水量约为4万m3/d。 工业用水量 工业企业用水按照工业用地的用水标准，根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98），一类工业用地的用水标准为1.2～2.0万m3/（km2·d）， 二类工业用地的用水标准为2.0～3.5万m3/（km2·d），三类工业用地的用水标准为3.0～5.0万m3 /（km2·d）。确定孟津县城区一类工业用地、二类工业用地和三类工业用地的用水定额分别为2.0万m3（/ km2·d）、3.0 万m3（/ km2·d）和 3.0万m3（/ km2·d）。 根据《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》城市发展目标，确定2035年孟津中心城区规划一类工业用地面积0.70 km2，二三类工业用地面积0.69 km2。 故，2035年工业用水量约为3.47万m3/d。 浇洒道路和绿地用水量 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇洒道路用水为2.0～3.0L/(m2·d) 计算；浇洒绿地用水为1.0～3.0L/(m2·d) 。根据孟津区实际情况，本次设计浇洒道路和浇洒绿地的用水定额分别采用2.0L/(m2·d) 和1.0L/(m2·d) 。 根据《孟津县城总体规划（2017-2035）》中城区的市政公用设施规划， 孟津城区2035年浇洒道路及绿地面积分别为4.58平方公里和3.39平方公里。 故，2035年浇洒道路及绿地用水量约为1.26万m3/d。 管网漏损水量 管网漏损水量是指水在输配过程中漏失的水量，根据《室外给水设计规范》GB50013-2006，管网漏损水量按综合生活用水、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水量之和的10%～12%计算，当单位管长供水量小而供水压力高时可适当增加。本工程漏损率设计选用10%。 故，2035年管网漏损水量约为0.87万m3/d。 未预见水量 根据《室外给水设计规范》GB50013-2006，按综合生活用水、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、管网漏损水量之和的8%～12%计算，本次采用10%进行计算。 故，2035年未预见水量约为0.96万m3/d。 综上，2035年孟津城区总需水量为10.56万m3/d。 （2）需水量确定 根据上述三种方法预测的需水量的平均值，确定孟津城区2035年总需水量为11.22万m3/d。 目前孟津城区共有自来水厂3座，供水能力合计为8万m3/d，其中孟津区第一水厂，设计规模为2.0万m3/d，孟津县区第二水厂设计供水规模为1.0万m3/d，孟津区第三水厂，设计规模为5.0万m3/d。 （3）工程建设规模 根据需水量预测，孟津城区2035年的供水缺口为3.22万m3/d，根据规划，孟津区第一水厂供水规模扩建为3.0万m3/d，第二水厂供水规模扩建为4.0万m3/d，规划新建中水处理厂供水能力为2.0万m3/d。可以满足孟津城区2035年供水需求。 确定本项目扩建完成后总供水规模为3万m3/d。 7、净水厂原水处理工艺方案 （1）原水处理工艺 根据项目可行性研究报告、水资源论证报告及企业提供相关资料，本项目原水为黄河干流地表水，采取“絮凝沉淀池+V型滤池+次氯酸钠消毒”工艺对原水进行处理，处理后出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB57949-2022）要求。 本项目原水处理单元主要设计参数如下表。 表12 本项目原水处理单元主要设计参数一览表 单位：mg/L 序号; 类别; 指标; 备注. 絮凝沉淀池. 1; 设计流量; 单组：671.8m3/h; 共2座，含5%自用水量. 2; 沉淀时间; 1.76; /. 3; 设计流速; 16m/s; /. 4; 水深; 3.0m; /. V型滤池(8格). 1; 设计流量; 1317m3/h; /. 2; 总过滤面积; 504m2; /. 3; 正常滤速; 7m/h; /. 4; 强制滤速; 9m/h; /. 5; 过滤周期; 23.2h; /. 反冲洗间. 1; 设计冲洗强度; 气冲15L/s·m2,2min气、水反冲：气155L/s·m2,水3L/s·m2,5min水冲：水6L/s·m2,8min横向表面扫洗：2.0L/s·m2; /. （2）污泥处理 本项目沉淀池排泥水，含水率约99.2~99.6%。根据项目可研，本项目污泥直接浓缩、脱水，采用“重力浓缩+机械脱水”处理工艺，经污泥浓缩池+叠螺脱水机对污泥进行浓缩脱水，经脱水后的外运污泥含水率为80%以下。由水厂泥饼运输车辆直接运至指定填埋场进行处置。 8、净水厂给排水 （1）给水 厂区给水从送水泵房出水管引出，接入厂区给水管网。厂区给水主要用于加氯间、泵房等生产、生活及绿化等，给水主管管径为DN50给水管。在全厂根据需要设置集中给水栓、消火栓。 ①生活用水：本项目运营期新增劳动定员为20人，不在厂内食宿，年运行365天。根据《建筑给排水设计规范》，人员生活用水量以40L/人·d计。则本项目生活用水量为0.8m3/d，即292m3/a。 ②生产用水 A.软水制备用水 根据企业提供资料，加氯间软水用量约5m3/d，软水机制水率约70%，故其用水量为7m3/d。 B.清水池清洗 项目清水池6个月清洗一次，每次清洗用水量约100m3，折合0.55m3/d。 C.绿化用水 厂区绿化面积1470m2，绿化用水指标为1.0L/m2.d，则项目绿化用水量为1.47m3/d，即536.55m3/a。 （2）排水 项目厂区实施雨污分流，雨水经雨水管道收集后排入厂外雨水沟，绿化用水全部蒸发，反冲洗水回用于净水生产。外排废水主要为生活污水、清洗池定期清洗废水以及软水制备产生的浓水。 ①生活污水 本项目生活污水排污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.2m3/d，即438m3/a。 ②清水池清洗废水 本项目清水池废水与生活污水一同经厂区总排口排入市政污水管网，废水产生量约为200m3/a，折合0.55m3/d。 ③软水制备产生的浓水 项目软水机制水率约70%，故浓水产生量为2m3/d。 30000 反冲洗水1905.12 用户 配水管网 30000 1.47 1.47 30014.42 31919.54 32203.24 30020.24 原水 配水混合井 沉淀池 清水池 滤池 厂区绿化 1.08 283.7 7 0.55 5.4 浓缩脱水 生活用水 软水制备 277.88 清水池清洗 4.32 5.82 5 化粪池池 泥饼 浓水2 配制食盐水 清洗废水0.55 4.32 市政污水管网 图1 净水厂项目建成后全厂水平衡图（单位m3/d） 9、供电 净水厂目前已建10kV变配电所一处，一路非专线10kV电源供电。变配电所内设置有高压配电间、变压器室、低压配电间、变频器间、值班室等。 高压配电间内有充裕的10kV配电柜的预留位置，低压配电间已无扩展配电柜的空间。考虑现状变配电间空间不足、变压器已满负荷、改造难度大等问题，新建变配电间一处。 由于现状变配电所仅有一路非专线10kV电源，故本次将另外引入一路10kV电源至现状10kV配电间，对现状10kV配电间进行改造，满足二级负荷单位用电需求，两路电源1用1备。 新建变配电间采用10kV 双回路电源供电。负责厂区反冲洗间及滤池、絮凝沉淀池、加药间、排水池、排泥池、污泥脱水机房等动力用电，以及厂区新建建构筑物的照明用电和厂区照明。 10、劳动定员及工作制度 本项目净水厂新增劳动定员20人。年工作365天，每天三班，8小时轮班制。不在厂内食宿。 城乡污水改扩建工程不新增工作人员，由各镇污水处理工程现有工作人员负责定期维护。 11、平面布置 （1）厂区平面布置原则 厂区平面布置应以节约用地为原则，在满足生产工艺流程简捷、流畅的前提下，力求做到功能分区明确，布局合理、紧凑，管线短捷、尽量少交叉，管理方便，建筑物尽量布置在较好的朝向上，同时结合厂址地形、当地的气象条件和工程地质条件，厂区周围交通状况，以及水源的来向，净化后水体的排放方向等因素，使厂区平面布置即经济合理、美观适用，又满足消防要求。 （2）厂区平面布置 根据上述设计原则及各部分的功能，将厂区分为：原水处理区、泥水处理区、生活办公区。 ①原水处理区：位于厂区西部，主要包括沉淀池、滤池、清水池、加氯加药间等建构筑物。 ②泥水处理区：设置于厂区东部北侧，包括排水排泥池、浓缩池、脱水机房。 ③办公生活区：设置于厂区东部南侧，主要为办公楼、化验室、仓库。 项目于厂区四周设绿化带，并为各功能区设置绿化隔离带，创造清洁、卫生、美观的厂区环境。 厂区平面布置见附图3-1。 12、施工组织 ①取料场 本项目建设不设取料场，所需砂石等材料均购买当地产河沙等，采用汽车运输。项目所在地道路运输方便。 ②搅拌站 项目净水厂、城乡污水改扩建工程施工均采用商品混凝土，现场不设置搅拌站。 ③供水、供电 供电、供水利用施工场地周边及厂区已有供电、供水设施，可以满足项目建设要求。 ④临时施工营地、施工场地、施工便道 临时施工营地：项目施工期不设置施工营地，施工人员住宿租用周边农户房屋。 临时施工场地：第一水厂水源置换工程净水厂内设置一处施工场地，位于用地红线内，主要用于机械、材料堆放。 城乡污水改扩建工程全线不单独设置施工场地，结合工程实际情况，于管道两侧临时布置机械、材料堆放点，开挖土方临时堆放于管线两侧施工区域内，下管后及时回填。管道施工临时占地主要为管线两侧荒地或现状道路，周边环境简单，施工结束后对临时占地进行恢复绿化等。 临时施工便道：项目区周边现状道路众多，交通方便，工程施工及运输可依托现状道路，根据项目区地形地貌和现有交通条件，施工期不另行占地新建施工便道。 ⑤施工工期 本项目分为两部分，包括第一水厂水源置换工程及配套管网，以及城乡污水改扩建工程。第一水厂水源置换工程及配套管网拟于2024年2月开工建设，施工期约7个月，城乡污水改扩建工程分批次建设，不同期开工，拟于2024年2月开工建设，整体项目施工期约为24个月。 13、水源 本项目原水采用孟津华阳引黄供水项目水源，该项目位于孟津区白鹤镇，泵站取水口位于黄河西霞院水利枢纽下游南岸约1800m高家庄护滩5垛-6垛之间，年最大取水量为2600万m3/a，取水用途为生活、生态、工业农业供水。该工程已于2023年4月18日取得洛阳市生态环境局孟津分局批复，批复文号为孟环审[2023]3号。主要供给孟津县华阳集中供水中心以及作为孟津区城区水厂置换水源来源。 本项目原水水源采用孟津华阳引黄供水项目水源具有可行性。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 施工期的环境影响主要表现为净水厂各类施工活动对区域环境的影响，施工期影响主要表现为扬尘、噪声、施工废水、固废等，具体施工流程及产物环节见下图。 （1）净水厂 项目净水厂施工期流程及主要产污环节如下图所示。 噪声、扬尘、水土流失 噪声 场地平整 主体工程 装饰工程 设备安装 调试运行 固废、生活污水、生活垃圾 图2 净水厂施工工艺及产污环节图 （2）城乡污水改扩建工程 噪声、扬尘、水土流失、土石方 噪声、扬尘 噪声、固废 测量放线 沟槽开挖 基础处理 管道安装 阀门及附属设施安装 生活污水、生活垃圾 管沟回填 管道试压 工程运营 噪声、扬尘 废水 图3 管网工程施工工艺及产污环节图 噪声、扬尘、建筑垃圾 噪声、扬尘、废水、建筑垃圾 施工准备 顶管顶进 顶进收坑 测量安装 管沟测量 图4 管道穿越工程顶管施工工艺及产污环节图 噪声、扬尘、废水、建筑垃圾 噪声、扬尘、建筑垃圾 导向钻孔 管道焊接 牵引管道穿越 扩孔 测量放线 管件连接 图5 管道穿越工程拉管施工工艺及产污环节图 施工工艺简述： （1）净水厂 本项目净水厂厂内工程施工期主要是进行施工场地的平整、基坑护壁及修建地基，进而进行主体建筑施工，最后进行外装饰和内装修，设备安装等。 （2）城乡污水改扩建工程 ①测量放线：按设计测量复核管线位置和高程，与设计高程无矛盾时方可进行施工。 ②沟槽开挖：本项目管道均为地埋铺设方式，管沟开挖断面为梯形。因线路长，管沟土石方开挖工程量较大，技术要求高，需采用机械化施工为主、人工为辅。管沟开挖土石方直接堆放在施工区域一侧。 沟槽开挖程序：计算开挖宽度→现场定出开挖边线→机械开挖→人工捡底。 机械开挖至槽底，预留20cm土层，由人工清底找平至设计槽底高程，遭遇不良地基时应做基础处理。 管沟需垂直开挖，当沟槽开挖深度大于2m时，采用支护开挖。沟槽底宽要求，管外径≤500mm，为管外径+600mm；管外径>500mm，为管外径+800mm。 ③基础处理 管道底部使用中粗砂石做15cm厚基础，管道安装后在管道两侧回填中粗砂至管顶10cm处。 ④管道及附属安装：管道敷设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，在敷设管道前对管材、管件等进行外观检查。不合格管材、管件不得采用。 ⑤管道试压 管道用水进行压力试验，管道水压试验的分段长度不宜大于1.0km，最大试验压力为1.0Mpa。管道铺设完成后，首先对接口及管基进行认真检查，然后在管身两侧及上部回填不小于0.5m的回填土，0.5m以内和工作坑管底部分仔细回填夯实，进行管道试压。主要产生试压废水。 ⑥沟槽回填：管道安装后进行局部回填，预留接口处先不回填，待检查井砌筑后对其进行闭水实验，查看是否渗漏。如无渗漏方可进行全面回填，压实度不得小于90%，防止路面下沉，井室周围回填压实度≥95%。回填土不得含有粪土、垃圾、砖块、石块、冻土等。管顶最小覆土深度宜为：人行道下0.6m，车行道下0.7m，埋深不足的地方，应有加固措施。 ⑦顶管施工/拉管施工：本项目部分村社区污水排放管道需穿越现状道路17处。其中，7处采用顶管施工，10处采用拉管施工。 顶管施工施工流程为：场地平整→测量放线→工作坑构筑→工作坑设备安装→初始顶进→混凝土管吊装→顶进→输送渣土→测量→顶进接收坑→卸工具管→注浆、管内处理→管线测试、验收→收坑。该过程主要产生泥浆水、噪声、扬尘等。 拉管施工施工流程为：测量放线→地下管线探测→钻孔曲线设计→基坑开挖→设备安装→试钻→钻导向孔→反向扩孔→反向拖拉管材→管头分离→现场泥浆处理→管线测试、验收→设备移位。该过程主要产生泥浆水、噪声、扬尘等。 2、运营期生产工艺及产污环节 （1）净水厂 本项目净水厂生产工艺流程及产污环节见下图。 排水池 反冲洗水 噪声、废气、固废、废水 PAC、NaClO 加氯间 NaClO 现有工程 进水稳压井 配水混合井 网格絮凝池 送水泵房 配水管网 平流沉淀池 黄河干流原水 泵站 V型滤池 清水池 粉末活性炭 噪声 含泥污水 上清液 脱泥水 污泥脱水机房 应急加炭间 排泥池 重力浓缩池 泥饼外运 噪声 图6 净水工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： （1）进水 原水经取水泵站取水后，通过输水管道及提升泵站进入厂区，进入厂区后首先进入稳压井，消减多余水头，以保持出水水压恒定，保证后续工艺流程运行稳定。根据进水情况，再进水稳压井后方设置应急投加活性炭系统，对原水投加粉末活性炭。投加粉末活性炭与前加氯不同时进行。 （2）混合 混合是整个絮凝过程的重要环节，目的在于使投入水中的絮凝剂能迅速而均匀的扩散与水体，使水中的胶体脱稳，提高凝聚效果。本项目原水经进水稳压井消除多余水头后通过配水堰进入配水混合井，混合井内设立式混合搅拌器1套，使混凝剂和助凝剂在水中快速混合，混合时间1min。本项目使用混凝剂为碱式氯化铝（PAC），考虑到冬季净水厂原水可能为低温低浊水，需使用助凝剂（PAM）。 （3）絮凝沉淀 本项目使用网格絮凝池，网格絮凝池网格为小孔眼形式，使流体在运动过程中受到惯性力的驱动使流体运动状态发生改变，从而形成较高速度梯度来改变絮凝效果。为药剂与水中的颗粒充分接触提供微水动力学条件，产生密实的矾花。 本项目沉淀池为平流沉淀池，整个工艺无需机械设备，采用单斗式重力排泥，设置气动快开排泥角阀。 （4）过滤 原水经过絮凝沉淀后，浊度无法满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的标准要求，需经过V型滤池进行进一步过滤处理。V型滤池反冲洗采取气、水反冲洗，反冲洗时间约18min，反冲洗水经排水池收集后提升至配水混合井重新处理。 （5）消毒 本项目设计采用NaClO消毒。NaClO由水厂以食盐为原料，使用NaClO发生器自行制备，其制备原理如下： 2NaCl+2H2O=2NaOH+H2+Cl2 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O NaClO+H2O=HClO+NaOH 制备及添加均在密封环境中进行，制备过程中所产生的HClO和Cl2均参与消毒，H2经排氢风机稀释后外排。 加氯通过流量配比控制，设计后加氯量1.0mg/L，接触消毒时间30min。 （6）含泥污水处理 原水处理过程中去除原水的浊度、色度将产生含泥污水。浓缩脱水处理后作为泥饼从系统中排出。 絮凝沉淀工序排出的含泥废水通过排泥池提升至污泥浓缩池，本项目设置2台污泥脱水机（1用1备）进行污泥脱水，脱水处理后的泥饼含水率小于80%。运至指定填埋场进行处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目原有工程分为两部分，一为孟津区第一水厂工程，原有工程项目名称为孟津县城区供水工程，二为城乡污水工程，原有工程项目名称为孟津县农村污水处理工程。 孟津区第一水厂工程原有工程 1、原有工程概况 孟津区第一水厂位于孟津区黄河大道与永平路交叉口东100米路北，原有工程占地面积18000m2，设计处理能力2万3/d，现有工程于2006年10月建成运行。现状供水水源采用地下水，处理工艺为二氧化氯消毒，服务范围为孟津城区，主要供给城区内居民生活用水，以及工业用水。现有员工46人。年工作365天，实行8小时三班工作制。 （1）原有工程“三同时”执行情况 2005年3月，企业委托洛阳环境保护设计研究所编制了《孟津县城区供水工程环境影响报告表》（以下简称“原环评”），原河南省环境保护局于2005年4月29日以豫环监表[2005]65号文对该项目进行了批复，同意该项目建设。 建设单位于2006年10月完成了项目建设。 各批复文件见附件。 2、主要污染物排放情况 （1）主要污染物处理措施 原有工程排放的污染物主要为生活污水、清水池冲洗废水、噪声及固废（生活垃圾、清水池沉淀的细小沙石），无废气产生。 ①废水 原有工程生活污水经化粪池收集处理后，排入孟津区第一污水处理厂进一步处理，清水池冲洗水与生活污水一同排入孟津区第一污水处理厂进一步处理。 ②废气 原有工程采用液氯消毒，运行过程无废气产生。 ③噪声 原有工程噪声主要为设备运行产生的噪声，经减震、厂房隔音等措施后，达标排放。 ④固废 原有工程固废主要为人员生活垃圾、清水池沉淀的细小沙石。其中生活垃圾暂存于厂区垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运；细小沙石作为建材外售。化验室废液暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位进行处置。 （2）总量控制指标 原工程总量控制指标为：COD 0.2686t/a、氨氮0.0261t/a。 （3）污染物排放量 原有工程污染物排放量统计，见下表。 表13 现有工程污染物排放情况统计表 类别; 污染物; 排放量; 排放方式及去向. 废气; /; /; /. 废水; 水量; 1543.2t/a; 孟津区第一污水处理厂. COD; 0.2686t/a. SS; 0.2012t/a. 氨氮; 0.0261t/a. 一般固废; 生活垃圾; 10.074t/a; 环卫部门统一清运处置. 细小沙石; 20t/a; 定期外售. 危险废物; 化验室废液; 0.2t/a; 暂存后，定期交有资质的那位进行处置。. （4）原有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场勘查分析，原有工程暂未办理排污许可相关手续，要求及时完善。 二、城乡污水改扩建工程原有工程 原有工程项目名称为孟津县农村污水处理工程，该工程已实施两期。本项目中城乡污水工程分批分期实施，先后期工程均为各个村（社区）独立工程。 一期工程于2019年6月30日取得原孟津县发展和改革委员会《关于孟津县农村污水处理工程项目可行性研究报告的批复》（孟发改[2019]37号），该项目建设内容为朝阳镇、城关镇、小浪底镇、横水镇、常袋镇、麻屯镇、送庄镇、平乐镇、白鹤镇、会盟镇境内铺设污水管网长度共832.34km，检查井73965个，建设污水处理设施55套。 二期工程于2019年12月27日取得原孟津县发展和改革委员会《关于孟津县农村污水处理工程项目（二期）可行性研究报告的批复》（孟发改[2019]72号），该项目建设内容为朝阳镇、城关镇、小浪底镇、横水镇、常袋镇、麻屯镇、平乐镇、白鹤镇、会盟镇境内铺设污水管网长度共673.94km，户检查井40359个，支干管检查井14976个，建设污水处理设施54套。 （1）原有工程“三同时”执行情况 2021年5月，企业委托洛阳三佳环保科技有限公司编制孟津县农村污水处理工程项目环境影响报告，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该公司编制了《孟津县农村污水处理工程（吕村污水处理站）项目环境影响报告表》、《孟津县农村污水处理工程（小寨污水处理站）项目环境影响报告表》、以及按照相关规定对其他工程进行了登记备案，原孟津县环境保护局于2021年12月20日以孟环告知[2021]10号、孟环告知[2021]11号文对该项目进行了批复，同意该项目建设。 孟津县农村污水处理工程项目正在建设中，尚未投运。 （2）与本项目有关的主要环境问题 本次扩建工程涉及的村（社区）暂无污水收集管网或污水收集管网不完善，居民生活污水无法有效的进行收集处理，沿路面直接排放至周边空地或沟渠，导致周边村庄环境污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn），2022年洛阳市环境空气质量达标天数为230天，达标率为63.0%，细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。环境空气中首要污染物仍为细颗粒物（PM2.5），其次为可吸入颗粒物（PM10）。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。区域空气质量现状见下表。 表14 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 171; 160; 106.9; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 2、地表水环境 为了解区域地表水环境质量现状，评价借用《孟津县华阳集中供水中心水厂水源改造工程孟津华阳引黄供水项目》中对该项目取水口处（本项目原水）水质的补充监测，监测时间为2020年3月12日~13日，监测因子及监测结果见下表。 表15 黄河源水水质现状监测结果统计表 河流名称; 监测 点位; 监测项目; 单位; 监测值; 地表水环境质量标准Ⅲ类; 生活饮用水卫生标准; 达标 情况. 黄河; 项目取水口; 总大肠菌群; CFU/100mL; <2; /; 不得检出; 超标. 耐热大肠菌群; CFU/100mL; <2; /; 不得检出; 超标. 大肠埃希氏菌; CFU/100mL; <2; /; 不得检出; 超标. 菌落总数; CFU/mL; 63~64; /; 100; 达标. 砷; mg/L; 0.0007; 0.05; 0.01; 达标. 镉; mg/L; 0.002; 0.005; 0.005; 达标. 铬（六价）; mg/L; ND; 0.05; 0.05; 达标. 铅; mg/L; ND; 0.05; 0.01; 达标. 汞; mg/L; ND; 0.0001; 0.001; 达标. 硒; mg/L; ND; 0.01; 0.01; 达标. 氰化物; mg/L; ND; 0.2; 0.05; 达标. 氟化物; mg/L; 0.24~0.25; 1.0; 1.0; 达标. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 3.96~4.17; 10; 10; 达标. 三氯甲烷; mg/L; ND; /; 0.06; 达标. 四氯化碳; mg/L; ND; /; 0.002; 达标. 亚氯酸盐; mg/L; ND; /; 0.7; 达标. 色度; 倍; 2; /; 15; 达标. 浑浊度; NTU; 2.6~2.8; /; 1; 超标. 臭和味; /; 无; /; 无异臭、异味; 达标. 肉眼可见物; /; 无; /; 无; 达标. pH; /; 8.24~8.33; 6~9; 6.5~8.5; 达标. 铝; mg/L; 0.055~0.057; /; 0.2; 达标. 铁; mg/L; ND; 0.3; 0.3; 达标. 锰; mg/L; ND; 0.1; 0.1; 达标. 铜; mg/L; ND; 1.0; 1.0; 达标. 锌; mg/L; ND; 1.0; 1.0; 达标. 氯化物; mg/L; 97.4~98.8; 250; 250; 达标. 硫酸盐; mg/L; 98~100; 250; 250; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 396~399; /; 1000; 达标. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 291~294; /; 450; 达标. 耗氧量（以O2计）; mg/L; 2.1~2.3; /; 3; 达标. 挥发性酚类; mg/L; ND; 0.005; 0.002; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; 0.2; 0.3; 达标. 总α放射性; Bq/L; 0.044~0.058; /; 0.5; 达标. 总β放射性; Bq/L; 0.050; /; 1; 达标. 注：ND表示未检出 由上表可知，项目取水口黄河干流水总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌及浑浊度不能满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，其他各项监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，同时满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。 3、声环境质量现状 本项目包含1个净水厂、1处输水管网，以及47个村（社区）污水管网。为了解建设项目周围声环境质量现状，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2023年12月2日至12月3日对净水厂所在地，以及输水管网、污水管网涉及的敏感点声环境质量进行了现状监测，监测结果见表16。 表16 噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 净水厂; 东厂界; 2023.12.02; 55; 44; 55; 45. 2023.12.03; 55; 45. 西厂界; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 南厂界; 2023.12.02; 54; 44; 55; 45. 2023.12.03; 54; 44. 北厂界; 2023.12.02; 53; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 黄河明珠; 2023.12.02; 54; 44; 55; 45. 2023.12.03; 54; 43. 班沟村; 2023.12.02; 52; 40; 55; 45. 2023.12.03; 53; 41. 南达宿村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 53; 41. 雅沟村; 2023.12.02; 52; 41; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 东达宿村; 2023.12.02; 50; 40; 55; 45. 2023.12.03; 52; 42. 北达宿村; 2023.12.02; 51; 40; 55; 45. 2023.12.03; 52; 42. 小庙护村; 2023.12.02; 53; 41; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 王良村; 2023.12.02; 53; 44; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 桐乐村; 2023.12.02; 52; 41; 55; 45. 2023.12.03; 53; 41. 马院村; 2023.12.02; 55; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 44. 张庄村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 54; 43. 落驾沟村; 2023.12.02; 52; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 赵岭村; 2023.12.02; 54; 45; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 上院村; 2023.12.02; 50; 41; 55; 45. 2023.12.03; 52; 40. 会瀍村; 2023.12.02; 53; 44; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 闫庄村; 2023.12.02; 52; 42; 55; 45. 2023.12.03; 51; 41. 小崔沟村; 2023.12.02; 52; 40; 55; 45. 2023.12.03; 53; 41. 酒流凹村; 2023.12.02; 52; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 英古村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 41. 杨沟村; 2023.12.02; 52; 42; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 拐坪村; 2023.12.02; 53; 44; 55; 45. 2023.12.03; 52; 42. 半坡村; 2023.12.02; 52; 41; 55; 45. 2023.12.03; 53; 43. 赵沟村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 51; 44. 闫凹村; 2023.12.02; 53; 44; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 游王村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 44. 瓦店村; 2023.12.02; 55; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 卦沟村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 54; 41. 杨凹村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 43. 小良村; 2023.12.02; 54; 42; 55; 45. 2023.12.03; 53; 44. 伯乐村; 2023.12.02; 52; 42; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 高沟村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 44. 石沟村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 52; 41. 姚凹村; 2023.12.02; 55; 44; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 刘寨村; 2023.12.02; 53; 41; 55; 45. 2023.12.03; 51; 42. 周寨村; 2023.12.02; 55; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 43. 前楼村; 2023.12.02; 52; 41; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 韩庄村; 2023.12.02; 53; 43; 55; 45. 2023.12.03; 52; 42. 任屯村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 52; 42. 庄沟村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 51; 40. 下凹村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 43. 柏树沟村; 2023.12.02; 52; 41; 55; 45. 2023.12.03; 52; 42. 杨树湾村; 2023.12.02; 51; 42; 55; 45. 2023.12.03; 51; 40. 薄姬岭村; 2023.12.02; 52; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 41. 潘沟村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 43. 负图村; 2023.12.02; 52; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 44. 莫沟村; 2023.12.02; 53; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 43. 裴坡村; 2023.12.02; 54; 42; 55; 45. 2023.12.03; 55; 43. 吕庙村; 2023.12.02; 52; 44; 55; 45. 2023.12.03; 54; 43. 天皇村; 2023.12.02; 54; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 42. 杨庄村; 2023.12.02; 53; 45; 55; 45. 2023.12.03; 54; 44. 朱庄村; 2023.12.02; 52; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 44. 寨沟村; 2023.12.02; 54; 44; 55; 45. 2023.12.03; 55; 45. 贾滹沱村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 52; 43. 孙沟村; 2023.12.02; 53; 41; 55; 45. 2023.12.03; 54; 42. 白坡村; 2023.12.02; 52; 43; 55; 45. 2023.12.03; 53; 44. 送庄村; 2023.12.02; 54; 42; 55; 45. 2023.12.03; 53; 43. 屋栾村; 2023.12.02; 54; 45; 55; 45. 2023.12.03; 53; 45. 老城村; 2023.12.02; 53; 42; 55; 45. 2023.12.03; 52; 43. 西霞院村; 2023.12.02; 54; 45; 55; 45. 2023.12.03; 55; 44. 平庄村; 2023.12.02; 55; 43; 55; 45. 2023.12.03; 54; 45. 由上表可知，孟津区第一水厂各厂界、黄河明珠（孟津城区）昼夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）标准1类标准；其他污水管网涉及敏感点昼夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）标准1类标准，项目区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目为改扩建项目，净水厂工程位于现有厂区范围内，输水管网沿会小线敷设，污水管网沿村（社区）内现状道路敷设，周边生态单元均为人工生态，不再开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为水的生产和供应项目，以及管道工程建筑，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表17 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 净水厂工程; 孟津城区; 0; -52; 居民; 4813; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 南; 52m. 声环境; 输水管网; 西霞院村; 0; 0; 居民; 93; 《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）标准1类标准; 北; 12m. 平庄村; 0; 0; 居民; 42; 北; 20m. 污水管网; 班沟村; 0; 0; 居民; 726; /; 0m. 南达宿村; 0; 0; 居民; 2310; /; 0m. 雅沟村; 0; 0; 居民; 1200; /; 0m. 东达宿村; 0; 0; 居民; 1078; /; 0m. 北达宿村; 0; 0; 居民; 1334; /; 0m. 小庙护村; 0; 0; 居民; 500; /; 0m. 王良村; 0; 0; 居民; 700; /; 0m. 桐乐村; 0; 0; 居民; 1583; /; 0m. 马院村; 0; 0; 居民; 580; /; 0m. 张庄村; 0; 0; 居民; 560; /; 0m. 落驾沟村; 0; 0; 居民; 650; /; 0m. 赵岭村; 0; 0; 居民; 850; /; 0m. 上院村; 0; 0; 居民; 1803; /; 0m. 小崔沟村; 0; 0; 居民; 1130; /; 0m. 酒流凹村; 0; 0; 居民; 813; /; 0m. 英古村; 0; 0; 居民; 700; /; 0m. 杨沟村; 0; 0; 居民; 1500; /; 0m. 拐坪村; 0; 0; 居民; 1543; /; 0m. 西小梵村; 0; 0; 居民; 2360; /; 0m. 闫凹村; 0; 0; 居民; 2828; /; 0m. 游王村; 0; 0; 居民; 3771; /; 0m. 瓦店村; 0; 0; 居民; 1210; /; 0m. 卦沟村; 0; 0; 居民; 800; /; 0m. 杨凹村; 0; 0; 居民; 1470; /; 0m. 小良村; 0; 0; 居民; 1387; /; 0m. 伯乐村; 0; 0; 居民; 1975; /; 0m. 高沟村; 0; 0; 居民; 1032; /; 0m. 前楼村; 0; 0; 居民; 1035; /; 0m. 韩庄村; 0; 0; 居民; 1400; /; 0m. 任屯村; 0; 0; 居民; 3025; /; 0m. 庄沟村; 0; 0; 居民; 1175; /; 0m. 下凹村; 0; 0; 居民; 1500; /; 0m. 柏树沟村; 0; 0; 居民; 1280; /; 0m. 杨树湾村; 0; 0; 居民; 870; /; 0m. 薄姬岭村; 0; 0; 居民; 1710; /; 0m. 潘沟村; 0; 0; 居民; 1225; /; 0m. 负图村; 0; 0; 居民; 1330; /; 0m. 莫沟村; 0; 0; 居民; 1100; /; 0m. 吕庙村; 0; 0; 居民; 1760; /; 0m. 天皇村; 0; 0; 居民; 160; /; 0m. 杨庄村; 0; 0; 居民; 800; /; 0m. 朱庄村; 0; 0; 居民; 950; /; 0m. 寨沟村; 0; 0; 居民; 1300; /; 0m. 贾滹沱村; 0; 0; 居民; 1762; /; 0m. 白坡村; 0; 0; 居民; 700; /; 0m. 扣西村; 0; 0; 居民; 1500; /; 0m. 李庄村; 0; 0; 居民; 1688; /; 0m. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 1类：昼间55dB（A）、夜间45dB（A） 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） |
| 总量 控制 指标 | 本项目净水厂外排废水包括生活污水以及软水制备产生的浓水，生活污水依托现有化粪池预处理后，与软水制备产生的浓水一同经市政污水管网排入孟津区第一污水处理厂进一步处置。 第一水厂厂区废水总排口控制量： 本项目：COD 0.0832t/a；氨氮 0.0045t/a； 全厂：COD 0.3518t/a；氨氮 0.0306t/a。 新增量（入河量）： 本项目：COD 0.0349t/a（其中生活0.0070t/a，工业0.0279t/a），氨氮 0.0017t/a（全部为生活）； 全厂：COD 0.0752t/a（其中生活0.0473t/a，工业0.0279t/a）；氨氮 0.0038t/a（全部为生活）。（COD、氨氮按照《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类计算，即COD30mg/L、氨氮1.5mg/L）。 本项目废水COD、氨氮总量控制指标纳入孟津区第一污水处理厂统一监管，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要造成施工扬尘、施工废水、噪声、固废和施工期植被破坏及水土流失等影响，主要为暂时性影响。具体污染防治措施如下。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）净水厂 ①回填土方时，应做到随填随压，施工场地临时堆放土方应覆盖土工布，定期洒水。 ②施工现场按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应设置专用垃圾箱，做到日产日清。同时严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏；使用有运营资格的渣土车从事土方、渣土和施工垃圾等的运输。 ③必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。在场地内堆放的应覆盖土工布，定期洒水。不得干法卸料，不得凌空抛掷、抛撒，不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 ④施工出入口设置车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场运输车辆100%清洁干净，不得将泥土带出现场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟于施工场地出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 ⑤施工现场应保持整洁，建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出入口硬化路面不得小于出入口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。施工区域周边设置2.5m以上围挡，围挡顶部设置自动喷淋装置，围挡内侧1m范围内不得堆放料具、土石方等物料，设置巡视保洁制度，保持围挡5m范围内清洁。 ⑥遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。同时散流体装卸必须采取防风遮挡措施。 ⑦施工期间，做到“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密封、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 ⑧施工区内配置雾炮喷淋车，在施工过程中，对转运土石方、拆除设施等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施，全时段保持作业现场湿润无浮尘。 ⑨在严格管控期间，每天晚20时至早8时停止一切土石方作业、建筑拆除、渣土车运输等作业。 （2）输水管道及污水管网 本项目管网工程设计沿现状道路一侧边沟铺设，为减轻管道敷设施工阶段的扬尘污染，评价提出以下措施： ①施工过程中，作业场地边界设置2m以上的围挡，且保证围挡闭合。设置喷淋降尘设施。 ②管沟开挖和管道铺设同步进行，分段开挖管线长度不超过100m，分段施工时间不超过10天。 ③施工开挖出的土方临时堆放在沿线一侧较空旷地带，要求对临时堆放的土方设置挡土板、进行覆盖并洒水抑尘，禁止乱堆乱放。同时施工现场设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾集中、分类堆放。施工产生的建筑、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运至指定地点。 ④定期对施工场地洒水，以进一步减少扬尘量。 ⑤施工现场设置车辆冲洗及泥浆沉淀池，工程及运输车辆及时冲洗，避免附着泥土上路。使用有运营资格的渣土车从事土方、渣土和施工垃圾等的运输。 采取以上措施后，可减轻施工期扬尘对沿途周围环境的影响。同时，本项目管线工程为分段建设，各路段施工期为10天之内，施工期较短，随着施工的结束，对环境的影响将消失，因此该本项目施工期对环境空气的影响较小。 2、废水 施工期间的废水主要为施工设备、车辆清洗和结构养护所产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）净水厂 ①施工人员生活污水 根据工程设计，净水厂工程高峰期施工人员约为20人，不在厂区内设置施工营地，施工人员生活污水依托厂内10m3化粪池进行预处理后，经市政污水管网排入孟津区第一污水处理厂进行深度处理。 ②施工废水 施工用水涉及混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料保湿、材料拌制等施工工序及车辆冲洗、喷淋降尘等，其中混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料保湿、材料拌制、喷淋降尘等施工活动用水均自然蒸发，不产生废水；施工设备、车辆冲洗将产生一定量的冲洗废水，该废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 评价要求建设单位施工期在施工出入口设置一座1m3的隔油池和一座1m3的沉淀池，配置高压冲洗水枪1支，施工设备及车辆冲洗废水经隔油池隔油后进入沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）输水管道及污水管网 ①施工人员生活污水 输水管网以及污水管网工程，分段施工，不再单独设置施工营地，施工人员租用周边农户房屋，生活污水依托周边农户设施进行处理 ②施工废水 管网工程施工废水主要为管道闭水试压产生的废水，根据测算，本项目闭水试压若全部采用新鲜水，用水量较大，用量约为1.59万m3，每个村（社区）平均用水量约为338m3。 因每个村（社区）管网工程量差别较大，施工时对于工程量较大的村（社区）管网采用分段进行闭水试压，试压用水抽到下一试验段重复使用，不足部分再使用新鲜水补充，直至闭水试压完毕。 闭水试压废水成分简单，主要污染物为SS，浓度约为200mg/L，经简单沉淀后，可用于临时堆放土方喷淋或周边道路洒水。 3、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。项目施工期噪声源主要为挖掘机、推土机、装载机、振捣器、汽车式起重机等设备运行噪声，此外还有交通噪声，施工期噪声特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征。 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 （2）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （3）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （4）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 （5）施工期对施工区域周围设置围挡，做好与周边敏感点居民的沟通工作，尽量取得其对施工工作的谅解，合理安排时间，尽快完成高噪声作业内容。 项目施工噪声产生的影响属于短期影响，待施工结束后即可消除。施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，对周围环境的影响较小。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）建筑垃圾 根据《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》，废弃混凝土、砖等建筑垃圾应及时清运至县容环境卫生主管部门审定的消纳场地处理，本项目建筑垃圾由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。废钢材可集中收集后定期外售。 （3）弃土 本项目剥离的表层腐殖土及开挖土方临时堆放于项目厂区内，施工结束后用于绿化或回填。剩余土方由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）泥浆 本项目污水管网施工时穿越道路14处，采用顶管施工6处，拉管施工8处，计划于各道路施工段一侧设置1个泥浆坑，暂存施工过程产生的泥浆。管网顶管/拉管施工施工过程中产生的泥浆建议就地深埋，或运至环保部门指定的处理厂进行处理，再进行地貌恢复。 针对施工期固体废物，环评建议采取以下措施： ①严格按照设计进行基础分层开挖，尽量多采用原状土进行回填； ②施工场地临时堆放的土方应覆盖土工布，定期洒水； ③在施工场地设置生活垃圾收集桶，集中收集生活垃圾并及时清运。 通过以上措施，项目施工期固废对环境的影响较小。 5、生态环境 ①植被影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要为管网工程过程中对施工场地植被以及对周边生态环境造成的影响。 本项目各段管网工程在现状村（社区）内施工，管线沿现状道路敷设，部分管段穿过村庄内空地，现状主要为绿化带以及灌草地为主，区域内没有名木古树、珍稀动植物等需要特别保护的敏感目标。管沟开挖施工时需将道路两侧绿化带或荒地内等地表植物移除。项目占地将造成生物量的损失。 道路绿化带植被在施工结束后，及时恢复原状，其损失的生物量会得到一定程度的缓和，不会对区域生物量造成明显影响。 ②水土流失影响分析 项目施工期间，管沟开挖活动使地表土松散，在大雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生的水土流失，以及施工产生的弃土处置不当也可能造成的水土流失。 为了减少施工造成的水土流失，评价建议： ①应尽量避免在大暴雨或大风、干热天气施工。如遇雨季施工时，要注意施工现场的截洪排涝工作，保证排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失。如遇干热季节，则应对裸露、松散土壤定期洒水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和扬尘污染危害。 ②本项目弃土分类处置，剥离的表层腐殖土及开挖土方按要求分层堆存，及时加盖土工布，其他弃方按要求外运至市政部门指定消纳场地。 ③项目采取分段施工，土方施工应采取边挖、边运、边填、边压的方式，避免大量松散土堆存而造成严重的土壤侵蚀流失。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目城乡污水改扩建工程涉及的污水管网工程运营期已埋入地下，正常使用过程中无大气污染物、水污染物排放，不产生噪声、固体废物等环境污染，不会对环境造成不良影响，因此不再分析该工程运营期废气、废水、噪声、固废环境影响和保护措施。 1、废气 本项目运营期无大气污染物产生。 2、废水 2.1.净水厂 本项目运营期废水主要是生产废水和工作人员生活污水，其中生产废水主要是絮凝沉淀池排泥水、滤池反冲洗水、加氯间软水制备装置产生的浓盐水及清水池清洗水。 （1）废水污染源分析 参考生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），污染源源强核算科采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数发、类比法、实验法等方法。本项目采用类比法进行水污染物源强核算。 A.生活污水 本项目新增劳动定员20人，不在厂内食宿，人员用水定额按40L/人·d，则生活用水量为0.8m3/d，292m3/a，取排污系数为0.8，全厂办公生活污水量为0.642m3/d，233.6m3/a。生活污水中主要污染物及产生浓度为COD：250mg/L、NH3-N：20mg/L、SS：200mg/L。生活污水经厂内污水管排入厂区化粪池中进行预处理。经化粪池预处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L、NH3-N：19.4mg/L、SS：120mg/L。 B.生产废水 ①沉淀池排泥水 根据项目可研，沉淀池排泥水产生量约283.7m3/d。经重力浓缩+机械脱水处理后，由排水池进入进水稳压井回用，不外排。 ②滤池反冲洗水 本项目净水厂采用V型滤池1座，共8格，有效过滤面积为504m2。采用气冲洗、气水同时冲洗、水冲洗的冲洗方式，辅以表面扫洗。根据原水水质情况对滤池冲洗时间进行控制，反冲洗周期为24h，每次分格逐一冲洗。反冲洗水量约1905.12m3/d。经排水池进入进水稳压井回用，不外排。 ③软水制备装置产生的浓盐水 本项目使用电解食盐水的方法制备消毒使用的次氯酸钠，食盐水需使用软化水进行配置。加氯间使用钠离子树脂交换法制取软化水软水制备是含有硬度离子的原水（自来水）通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，需定期对离子床进行反冲洗及再生，该过程中会有一定量的废水排放。根据建设方提供资料，软水制备装置排水量约2m3/d，该部分水主要是含盐量较高，为清净下水，可直接排入净水厂周边雨水管网或雨水沟内。 ④清水池清洗废水 本项目清水池每6个月清洗一次，清洗过程为，先将清水池排空，然后由人工使用500mg/L的漂白粉消毒液进行清洗，最后用高压清水冲洗。每次清洗废水产生量为100m3，则总产生量为200m3/a，其中主要的污染物为SS，产生浓度为200mg/L。该部分废水与生活污水一同经厂区总排口排入市政污水管网。 项目废水污染源源强核算结果及参数见表18。 #### （2）排放口基本情况 #### 项目废水主要为人员生活污水及软水制备产生的浓水，排放方式为间接排放，本项目所属行业尚未发布行业排污许可证核发规范，据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废水排放口为一般排放口。 #### 项目废水排放口基本情况见表19。 |

|  | 表18 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 治理效率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 10; 化粪池; /; 是; 233.6; 6~9; /; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.0584; 20; 200mg/L; 0.0467; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.0047; 3; 19.4mg/L; 0.0045; /. SS; 200mg/L; 0.0467; 40; 120mg/L; 0.0280; 400mg/L. 2; 软水制备; 浓水; pH; 6~9; /; /; /; /; /; 730; 6~9; /; 6~9. COD; 50mg/L; 0.0365; 50mg/L; 0.0365; 500mg/L. 3; 清水池清洗; 清洗废水; SS; 200mg/L; 0.0400; /; /; /; /; 200; 200mg/L; 0.0400; 400mg/L. 4; 合计; pH; /; /; /; /; /; /; 1163.6; /; /; /; /; /. COD; /; 0.0949; /; /; /; /; /; 0.0832; /; /; /. 氨氮; /; 0.0047; /; /; /; /; /; 0.0045; /; /; /. SS; /; 0.0867; /; /; /; /; /; 0.0680; /; /; /. 表19 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW01; 总排口; 112°27′34.717″; 34°49′39.125″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 昼间; 孟津区第一污水处理厂; pH; 6~9; 6~9. COD; 400mg/L; 30mg/L. BOD5; 180mg/L; 6mg/L. 氨氮; 65mg/L; 1.5mg/L. SS; 200mg/L; 10mg/L. 总氮; 75mg/L; 12mg/L. 总磷; 9mg/L; 0.3mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### （3）监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测计划见下表。 表20 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区化粪池; pH、COD、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准. （4）依托可行性 ①化粪池 根据现场调查，原有工程生活污水排放量为3.68m3/d，本项目生活污水排放量0.64m3/d，现有工程化粪池容积10m3，设计停留时间24h，可容纳本项目生活污水。 ②污水处理厂 孟津区第一污水处理厂位于孟津城区西部，英才路与规划咸宁路交叉口东侧，设计处理规模2.5万m3/d。其收水范围主要是孟津城区黄河大道以南、瀍河以东、学院路及东体路以西、河阳路以北，以及黄河大道以南、河图路以北、瀍河以西、瀍河大道以东的城区。污水处理厂采用改良巴顿甫工艺+深度处理+次氯酸钠消毒工艺，设计进水水质：COD≤400mg/L、SS≤200mg/L，氨氮≤65mg/L，总氮≤75mg/L，总磷≤9mg/L，出水标准为COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类，其余因子执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。 本项目位于孟津城区，黄河大道与永平路交叉口东100m，属于孟津区第一污水处理厂的收水范围。项目废水污染物浓度符合污水处理厂进水水质要求，故孟津区第一污水处理厂接纳本项目废水无论从水量还是水质都是可行的，不会影响污水处理厂的正常运行。 （4）废水环境影响分析 综上所述，本项目废水主要为新增工作人员生活污水及软水制备产生的浓水，生活污水依托现有工程化粪池（10m3）预处理后，与浓水一同排入孟津区第一污水处理厂进一步处置，对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为净水厂新增各种泵类设备产生的噪声，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~90dB(A)。 本项目设备置于车间内部或水下，经隔声。减震等措施可达到20~40dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表21 设备噪声源强（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离m. 1; 反冲洗间; 反冲洗水泵; /; 80; 隔声、减震; 59; 79.5; 0; 东：4 西：15 南：1 北：2; 东：68.0 西：56.5 南：80.0 北：74.0; 全天; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：1.57 西：0 南：12.1 北：15.2; 东：66 西：44 南：78.5 北：27.5. 2; 反冲洗水泵; /; 80; 隔声、减震; 48; 79.5; 0; 东：15 西：4 南：1 北：2; 东：56.5 西：68.0 南：80.0 北：74.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：5.1 南：12.1 北：15.2; 东：66 西：44 南：78.5 北：27.5. 3; 鼓风机; /; 105; 隔声、减震、消声器; 53; 79.5; -0.3; 东：9 西：9 南：1 北：2; 东：85.9 西：85.9 南：105.0 北：105.0; 东：40 西：40 南：40 北：40; 东：9.5 西：13.1 南：27.1 北：36.2; 东：66 西：44 南：78.5 北：27.5. 4; 空压机; /; 95; 隔声、减震; 56; 79.5; 0; 东：7 西：12 南：1 北：2; 东：78.1 西：73.4 南：95.0 北：89.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：11.7 西：10.6 南：27.1 北：30.2; 东：66 西：44 南：78.5 北：27.5. 5; 送水泵房; 送水泵; /; 80; 隔声、减震; 32; 21; 0.5; 东：21 西：22 南：4 北：5; 东：53.6 西：53.2 南：68.0 北：66.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：3.2 南：13.4 北：0; 东：76 西：10 南：17 北：83. 6; 送水泵; /; 80; 隔声、减震; 36; 21; 0.5; 东：17 西：26 南：4 北：5; 东：55.4 西：51.7 南：68.0 北：66.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：1.7 南：13.4 北：0; 东：76 西：10 南：17 北：83. 送水泵; /; 80; 隔声、减震; 40; 21; 0.5; 东：13 西：30 南：4 北：5; 东：57.7 西：50.5 南：68.0 北：66.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：0.5 南：13.4 北：0; 东：76 西：10 南：17 北：83. 送水泵; /; 80; 隔声、减震; 44; 21; 0.5; 东：9 西：34 南：4 北：5; 东：60.9 西：49.4 南：68.0 北：66.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：0 南：13.4 北：0; 东：76 西：10 南：17 北：83. 送水泵; /; 80; 隔声、减震; 48; 21; 0.5; 东：5 西：38 南：4 北：5; 东：66.0 西：48.4 南：68.0 北：66.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：0 南：13.4 北：0; 东：76 西：10 南：17 北：83. 8; 加氯加药间; 隔膜计量泵; /; 70; 隔声、减震; 13; 79.5; 0.5; 东：2 西：4 南：1 北：20; 东：64.0 西：58.0 南：70.0 北：44.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：8.9 南：2.1 北：0; 东：114 西：9 南：78.5 北：9.5. 9; 螺杆计量泵; /; 70; 隔声、减震; 14; 80; 0.5; 东：1 西：5 南：1.5 北：19.5; 东：70.0 西：56.0 南：66.5 北：44.2; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：6.9 南：0 北：0; 东：114 西：9 南：78.5 北：9.5. 10; 螺杆计量泵; /; 70; 隔声、减震; 13; 96.5; 0.5; 东：2 西：4 南：18 北：3; 东：64.0 西：58.0 南：44.9 北：60.5; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：8.9 南：0 北：10.9; 东：114 西：9 南：78.5 北：9.5. 12; 盐水泵; /; 70; 隔声、减震; 13; 89.5; 0.5; 东：2 西：4 南：11 北：10; 东：64.0 西：58.0 南：49.2 北：50.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：8.9 南：0 北：0.5; 东：114 西：9 南：78.5 北：9.5. 13; 投加泵; /; 70; 隔声、减震; 13; 87.5; 0.5; 东：2 西：4 南：9 北：11; 东：64.0 西：58.0 南：50.9 北：49.2; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：8.9 南：0 北：0; 东：114 西：9 南：78.5 北：9.5. 14; 投加泵; /; 70; 隔声、减震; 13; 94.5; 0.5; 东：2 西：4 南：16 北：5; 东：64.0 西：58.0 南：46.0 北：56.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：8.9 南：0 北：6.5; 东：114 西：9 南：78.5 北：9.5. 15; 排水排泥池; 提升泵; /; 75; 隔声、减震; 70.5; 101.6; -0.5; 东：10.9 西：0.5 南：1.6 北：4.1; 东：54.3 西：81.0 南：71.0 北：62.8; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：14.1 南：0.9 北：19.9; 东：48.8 西：70 南：100 北：4.4. 16; 提升泵; /; 75; 隔声、减震; 80.9; 101.6; -0.5; 东：0.5 西：10.9 南：1.6 北：4.1; 东：81.0 西：24.3 南：71.0 北：62.7; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：17.3 西：0 南：0.9 北：19.9; 东：48.8 西：70 南：100 北：4.4. 17; 脱水机房; 脱水机; 90; 隔声、减震; 94; 99; 1.5; 东：3 西：10 南：1 北：6; 东：80.5 西：70.0 南：90.0 北：74.4; 全天; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：21.5 西：1.5 南：20.2 北：32.4; 东：28 西：84 南：98 北：4. 18; 污泥螺杆泵; 95; 隔声、减震; 96; 99; 1; 东：10 西：12 南：1 北：6; 东：60.0 西：58.4 南：80.0 北：64.4; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：1.1 西：0 南：33.7 北：22.4; 东：28 西：84 南：98 北：4. 19; 投药泵; 75; 隔声、减震; 86; 99; 0; 东：16 西：2 南：1 北：6.5; 东：50.9 西：69.0 南：75.0 北：58.7; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：0.5 南：28.7 北：16.7; 东：28 西：84 南：98 北：4. 20; 投药泵; 75; 隔声、减震; 88; 99.5; 0; 东：14 西：4 南：1.5 北：6; 东：52.1 西：63.0 南：71.5 北：59.4; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：0 西：0 南：25.2 北：17.4; 东：28 西：84 南：98 北：4. 应急加炭间; 应急加炭系统; 75; 隔声、减震; 46; 102.5; 1; 东：2 西：2 南：0.5 北：2; 东：69.0 西：69.0 南：81.0 北：69.0; 东：30 西：30 南：30 北：30; 东：1.1 西：6.1 南：10.9 北：26.9; 东：78 西：44 南：102 北：4. 注：以厂区西南角为坐标原点，以东向°（即与厂区构筑物平行方向）为X轴正方向、以北向（即与厂区构筑物平行方向）为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行预测，项目昼间、夜间均进行生产。预测结果见下表。 表22 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 达标状况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 23.2; 55.7; 48.8; 60; 50; 达标. 西厂界; 20.7; 54.6; 47.9; 达标. 南厂界; 36.8; 53.7; 48.2; 达标. 北厂界; 39.1; 54.4; 47.9; 达标. 由上表可知，本项目四厂界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表23 项目噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目依托现有工程化验室进行日常水质监测，与现有工程监测项目、监测频次一致，本项目实施后，现有工程不再存续，故未增加化验室废液产生量，不再对其进行分析。 本项目运营期产生的固废主要为人员生活垃圾、一般工业固废。 一般工业固废为脱水泥饼、废电极、废树脂，脱水泥饼主要成分为颗粒物，成分稳定、无毒无害，直接收集于泥饼运输车，定期运至环保部门指定填埋场进行处理；废电极、废树脂收集后定期外售。生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 ①生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，年工作天数365天，按人均生活垃圾产生量0.6kg/d计算，则生活垃圾产生量为4.36t/a（12kg/d）。由厂内垃圾桶收集暂存，定期交由环卫部门处置。 ②废电极 本项目电解食盐水制备次氯酸钠过程中须使用软水，项目采用全自动软水制备装置制备软水，该装置需定期更换电极，更换周期为5年，更换量约0.01t/次，故废电极产生量为0.01t/5a。更换后的废电极由运维单位直接回收处理，不在厂区暂存。 ③废树脂 本项目软水制备装置需定期更换离子交换树脂，更换周期为1年，更换量约为0.5t/a，故废离子交换树脂量为0.5t/a，更换后的废离子交换树脂由运维单位直接回收处理，不在厂区暂存。 ④脱水污泥 本项目原水处理过程中产生的经“重力浓缩+机械脱水”后，形成脱水污泥约2655.38t/a（含水率80%），可直接收集于泥饼运输车，集满后直接运至指定填埋场进行进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准要求及《河南省城镇污水处理厂污泥集中处理处置管理办法》相关要求。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表24 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 人员生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 4.38; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 4.38; 0. 2; 泥水处理; 脱水泥饼; 一般固废; /; 固体; /; 2655.38; 泥饼运输车; /; /; /; /; 2655.38; 0. 3; 软水制备; 废电极; 一般固废; /; 固体; /; 10kg/5a; 一般固废暂存处; /; /; /; /; 10kg/5a; 0. 4; 废树脂; 一般固废; /; 固体; /; 0.5; /; /; /; /; 0.5; 0. |
| --- | --- |

|  | 本项目拟采取的污泥处理方式为重力浓缩+机械脱水，脱水后污泥含水量为80%以下。污泥处理工艺如下： a、投加絮凝剂：污泥在进入机械脱水之前，先进行化学调理，一般投加4.5‰的絮凝剂即可在污泥浓缩池中实现污泥初步浓缩，利于下一步的机械脱水。本项目使用絮凝剂为聚丙烯酰胺（PAM）。 b、机械脱水：本项目采用叠螺脱水机进行污泥的脱水预处理，经化学调理后的污泥，利于机械脱水，此过程可将污泥中的含水量降低至80%以下。 经过机械脱水后的泥饼由净水厂负责运输至指定填埋场进行填埋处理。配备两台污泥运输车辆，泥饼清运时采用专用密闭运输车辆，运输过程中进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 5、土壤及地下水 本项目中城乡污水改扩建工程运营期对土壤及地下水的影响主要为在污水管网发生破损的情况下，污水发生泄漏，通过下渗对土壤造成污染，通过淋滤作用渗入含水层造成地下水污染。 本项目污水管网均为埋地敷设，在发生泄露时较难发现，主要通过预防措施来降低事故的发生。 建议： ①管网底部按等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s标准进行防渗处理。 ②管网底部垫层根据管道坡度进行平整、夯实。 ③使用符合国家标准的管材、接口、检查井等材料。 ④所有管网按要求进行闭水实验，保证工程质量。 6、环境风险 本项目不涉及危险物质的储存，净水厂工程加氯间使用的消毒剂为次氯酸钠，采用次氯酸钠发生器电解食盐水的方式制备投加。食盐水为NaCl饱和水溶液，NaCl为无毒无害物质。 食盐水电解过程产生的次氯酸钠、氯气，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质，临界量为次氯酸钠：5t，氯气1t。设备内储存量均小于1kg，据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录C危险物质数量及工艺系统危险性分级原则，本项目Q值为： Q=1kg÷1000÷5t+1kg÷1000÷1t=0.0012 综上可知，Q=0.0012<1，故判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，需对环境风险做简单分析。 表25 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 孟津城区水源置换及城乡污水改扩建项目. 建设地点; 洛阳市孟津区黄河大道与永平路交叉口东100m孟津区第一水厂. 地理坐标; 东经112°27′33.616″，北纬34°49′41.106″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：次氯酸钠、.氯气 分布：加氯间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：次氯酸钠具有腐蚀性，无明显污染。氯气为有毒气体，与易燃或可燃物混合时会发生燃烧爆炸。 危害后果：次氯酸钠吸入、食入、皮肤接触等可致人体灼伤，具有致敏性。氯气对眼、呼吸道粘膜具有刺激作用，吸入可导致呼吸困难、昏迷、休克等症状，与皮肤接触可有灼伤或急性皮炎。. 风险防范措施要求; ①制备过程严加密闭，提供充分的局部排放和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ②加氯间安装氯气泄漏报警仪； ③项目加氯间内的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。禁止吸烟饮食，严防明火。 ④在加氯间内配备必要的个人防护用具及设备，制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作。 ⑤加氯间配备相应数量的消防器材及泄漏应急处理设备，避免遇明火发生风险事故。 ⑥加氯间的设计及各储罐、储槽在车间内的布置严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行防火设计，并配备建筑灭火器材，在加氯加药间内外均应设有必要的警示标志。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目净水厂工涉及及的危险物质为电解食盐水过程中产生的次氯酸钠和氯气，为强氧化性、有毒有害物质。项目次氯酸钠、氯气的存储量很小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 净水厂 | 总排口（DW01） | pH | 生活污水经化粪池预处理后，与软水制备产生的浓水一同经市政污水管网排入孟津区第一污水处理厂进一步处置 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | COD |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 净水厂 | 生产设备 | 噪声 | 减震、隔声、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 净水厂 | 垃圾桶、泥饼运输车1辆、一般固废暂存处1处 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 城乡污水改扩建 | ①污水管网底部按等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s标准进行防渗处理。 ②管网底部垫层根据管道坡度进行平整、夯实。 ③使用符合国家标准的管材、接口、检查井等材料。 ④所有管网按要求进行闭水实验，保证工程质量。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 净水厂 | ①制备过程严加密闭，提供充分的局部排放和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ②加氯间安装氯气泄漏报警仪； ③项目加氯间内的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。禁止吸烟饮食，严防明火。 ④在加氯间内配备必要的个人防护用具及设备，制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作。 ⑤加氯间配备相应数量的消防器材及泄漏应急处理设备，避免遇明火发生风险事故。 ⑥加氯间的设计及各储罐、储槽在车间内的布置严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行防火设计，并配备建筑灭火器材，在加氯加药间内外均应设有必要的警示标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水排放量（t/a） | 1543.2 | 1543.2 | / | 1163.6 | 200 | 2506 | +1163.6 |
|  | COD（t/a） | 0.2686 | 0.2686 | / | 0.0832 | / | 0.3518 | +0.0832 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0261 | 0.0261 | / | 0.0045 | / | 0.0306 | +0.0045 |
|  | SS（t/a） | 0.2012 | 0.2012 | / | 0.0680 | 0.0400 | 0.2292 | +0.0680 |
| 一般工业 固体废物 | 细小砂石（t/a） | 5 | 5 | / | / | -5 | 0 | -5 |
|  | 泥饼（含水率80%）（t/a） | / | / | / | 2655.38 | / | 2655.38 | +2655.38 |
|  | 废电极（kg/5a） | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 废树脂（t/a） | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 化验室废液（t/a） | 0.2 | 0.2 | / | / | / | 0.2 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①